ДОДАТКИ

до Регіональної програми модернізації систем теплопостачання  Луганської області на 2012-2016 роки

Перелік додатків

| Назва додатка | Сторінка |
| --- | --- |
| Додаток 1 Стан розроблення схем розвитку систем теплопостачання населених пунктів та основні напрями технічної модернізації по кожному населеному пункту | 4 |
| Додаток 2 Перелік котелень на газу, які включені до Програми з метою їх заміни або модернізації | 12 |
| Додаток 3 Зведені дані щодо заміни і модернізації котельного обладнання, яке працює на газу | 40 |
| Додаток 4 Економічний ефект від заміни і модернізації котлів | 42 |
| Додаток 5 Впровадження частотного регулювання електродвигунів на насосах і димовентиляційному обладнанні | 44 |
| Додаток 6 Заміна насосів на менш енергоємні | 44 |
| Додаток 7 Перелік котелень, на яких планується встановити теплоутилізаційне обладнання | 45 |
| Додаток 8 Реконструкція тепломереж шляхом їх заміни на попередньо ізольовані трубопроводи | 46 |
| Додаток 9 Економічний ефект від реконструкції трубопроводів | 47 |
| Додаток 10 Перелік котлоагрегатів на газу, що підлягають модернізації з метою переведення їх на місцеві види твердого палива | 48 |
| Додаток 11 Перелік котелень, в яких планується застосувати газогенератори та універсальні пальникові пристрої | 49 |
| Додаток 12 Перелік котелень, що підлягають модернізації з метою їх переведення на вугілля | 50 |
| Додаток 13 Перелік котелень на вугіллі, які знаходяться на балансі об’єктів соціальної сфери спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області в яких потрібно провести заміну або модернізацію котлів | 51 |
| Додаток 14 Перелік котелень та оцінка техніко-економічних показників роботи когенераційних установок | 57 |
| Додаток 15 Потреба в засобах обліку на котельнях і очікувана вартість робіт | 59 |
| Додаток 16 Кількість багатоповерхових будинків, які підлягають оснащенню засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії | 60 |
| Додаток 17 Перелік котелень і техніко-економічні показники роботи теплонасосних установок | 61 |
| Додаток 18 Перелік об’єктів та техніко-економічні показники роботи установок з використанням сонячної енергії | 62 |
| Додаток 19 Перелік об’єктів, на яких планується встановлення блочно-модульних котелень на твердому паливі | 65 |
| Додаток 20 Перелік котелень, що підлягають модернізації з метою їх переведення на пелети | 67 |
| Додаток 21 Перелік об’єктів та техніко-економічні показники роботи установок з використанням позапікової електроенергії | 69 |
| Додаток 22 Перелік блочно-модульних котелень на газу | 70 |
| Додаток 23 Методика оціночного розрахунку очікуваних скорочень викидів парникових газів | 73 |
| Додаток 24 Розрахунок капітальних витрат на перекладання теплових мереж на попередньо ізольовані трубопроводи | 76 |
| Додаток 25 Особливості роботи когенераційних установок | 85 |
| Додаток 26 Особливості роботи позапікового електроопалення | 87 |
| Додаток 27 Обсяги фінансування видатків на кредитування заходів з впровадження індивідуального опалення та енергозбереження на 2012-2016 роки | 96 |
| Додаток 28 Інформація щодо кількості квартир, які необхідно обладнати системами індивідуального опалення протягом 2012-2016 років | 99 |
| Додаток 28.1 Зведені дані щодо кількості квартир, які необхідно обладнати системами індивідуального опалення протягом дії Програми (2012-2016 роки) | 102 |
| Додаток 29 План заходів виконання Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки | 103 |
| Додаток 30 Обсяги фінансування робіт за Програмою по містах і районах області | 110 |
| Додаток 31 Ресурсне забезпечення Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки | 118 |
| Додаток 32 Показники результативності заходів Програми | 122 |
| Додаток 33 Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації (SWOT – АНАЛІЗ) | 123 |
| Додаток 34 Перелік установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, де планується проведення енергоаудиту | 124 |
| Додаток 34 Опитні листи з населених пунктів Луганської області, що містять дані щодо стану систем теплопостачання (в електронному вигляді) |  |

Додаток 1

до Регіональної програми

Стан розроблення схем розвитку систем теплопостачання населених пунктів та основні напрями технічної модернізації по кожному населеному пункту

| № з/п | Місто (район) | Стан розроблен-ня схем тепло-постачан-ня | Ким розроблена | Ким та коли затверджена | Напрями модернізації систем теплопостачання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Алчевськ | внесена до реєстру схем МЖКГ України | ТОВ «Глобал Дизайн Інстіт’ют» | затверджена рішенням Алчевської міської ради від 25.03.2010 № 56/82. Занесена до реєстру схем теплопостачання населених пунктів МЖКГ України, протокол від 16.07.2010 № 10 | - перспективою забудови м. Алчевська не передбачаються значні обсяги житлового та соціального будівництва – схемою не передбачається підвищення потужностей генерації тепла і розширення тепломережі міста. Особливістю системи теплопостачання є наявність закільцьованих по всьому місту магістральних теплових мереж, що приєднані до двох найбільш потужних котельних системи; - продовження використання котельною «Заводська» коксового газу з меткомбінату (до 2019 р.) з подальшим переходом на утилізацію промислових стоків з будівництвом теплонасосної станції та когенераційної установки загальною тепловою потужністю 59,4 МВт; - будівництво когенераційної установки з газопоршневими двигунами електричною потужністю 1 МВт та тепловою - 1,1 Гкал/год. на проммайданчику котельні «Східна»; - заміна котлів НІІСТУ-5 в кількості 33 одиниць загальною потужністю 13,6 Гкал; - на 5 малих котельнях заміна 10 насосів з потужністю електродвигуна 22 кВт кожний на менш енергоємні; - відновлення постачання гарячої води; - встановлення котла на твердому паливі потужністю 6 Гкал/год. для заміни використання природного газу для потреб гарячого водопостачання (далі – ГВП) та компенсації теплових втрат; - проведення випробувань і налагоджувальних робіт на мережах, зміна схеми і режиму роботи мереж; - облаштування 174 індивідуальних теплових пунктів (далі – ІТП); - заміна 2435 м теплових мереж; - встановлення приладів обліку теплової енергії та ІТП |
| 2 | м. Антрацит | схема теплопос- тачання розробле-на | Головний інститут проблем реконструкції, експлуатації та інженерного захисту промислових, житлових і цивільних об’єктів „Академпром- житлорекон- струкція» | затверджена рішенням Антрацитівської міської ради від 08.09.2010 № 54/40 та направлена до МЖКГ на затвердження 30.11.2010 | - модернізація 9 котелень загальною потужністю 56,9 Гкал/год.; - заміна котлів на 14 котельнях загальною потужністю 69,1 Гкал/год.; - облаштування 3 блочно-модульних котелень загальною потужністю 2,9 Гкал/год.; - модернізація мереж – 39,8 км; - модернізація електрообладнання; - децентралізація споживачів загальною потужністю 1,57 Гкал/год.; - перехід з вугілля на газ – 330,6 т у п./рік |
| 3 | м. Перво-майськ | внесена до реєстру схем МЖКГ України | Міжгалузева регіональна корпорація "Тепло-енергія" науково- технічний центр, м. Харків | затверджена рішенням Первомайської міської ради від 26.11.2008 № 31/22 | - ремонт і модернізація усіх 13 існуючих котелень (монтаж систем водо-підготовки, промивка внутрішніх поверхонь нагріву і режимне налагодження котлів, заміна засобів контролю, управління та регулювання, заміна насосів, установка частотного регулювання димовентиляційного обладнання тощо); - заміна застарілих котлів на сучасні: НР-18 – на 4 котельнях, КСВа – на 2 котельнях; заміна на котельні № 20 котла КВГ-6,5, який завантажено на 10 %, на котел з меншою потужністю; для покриття навантаження ГВП на котельні № 2 здійснюється заміна котла КВГ-6,5, який знаходиться в поганому стані, на котельні № 5 встановлюється додатковий котел; - перекладка 453 м теплових мереж для зменшення гідравлічного опору; - облаштування усіх котелень приладами обліку теплової енергії та газу; - встановлення ІТП в будинках; - встановлення в окремих будинках індивідуального опалення |
| 4 | м. Ровеньки | внесена до реєстру схем МЖКГ України | ВАТ "Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут Львівтепло-електропроект" | затверджена рішенням Ровеньківської міської ради від 31.08.2010 № 58/2750 | - виведення 3 котелень з експлуатації з демонтажем котлів ПТВМ-30М, Надточія; - неконструкція 10 котелень об’єктів освіти із заміною зношених блоків БГВ 50Є і заміною котлів Надточія; - спорудження блочно-модульних котелень потужністю: газової – 1,7 Гкал/год., вугільної – 0,8 Гкал/год.; - заміна 4 котлів ТВГ-8, НІІСТУ-5 на сучасні; - заміна 78 котлів НР-18, Надточія 400 на сучасні загальною потужністю 48250 кВт; - заміна мережевих насосів; - переобладнання 2 ЦТП в газові котельні загальною потужністю 7 Гкал/год.; - реконструкція ЦТП з влаштуванням гарячого водопостачання; - реконструкція теплових мереж; - встановлення в окремих житлових будинках індивідуального опалення |
| 5 | м. Рубіжне | внесена до реєстру схем МЖКГ України | Проектний інститут хімічної технології та промислової екології | затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від 05.06.2009 № 51/38 | - заміна на 5 котельнях застарілих котлів марки НІІСТУ-5 на сучасні з високим ККД; - заміна 18 мережевих насосів; - впровадження на котлоагрегатах пальників типу СНП та перетворювачів частоти на базі ЕКО на 18 котлах; - встановлення в 15 котельнях приладів обліку теплової енергії; - переобладнання 4 ЦТП в котельні; - заміна в ЦТП 6 кожухотрубних теплообмінників на пластинчасті; - реконструкція теплових мереж протяжністю 25985 м; - переведення на автономне електротеплоакумуляційне опалення часткового опалювального навантаження 3 котелень; - переведення об’єктів соціальної сфери на автономне теплопостачання з використанням теплових насосів (2 шт.) ТН-500 та котла FOREST-150 на альтернативному виді палива (брикети) – 1 шт.; - встановлення в окремих житлових будинках індивідуального опалення |
| 6 | м. Старо-більськ | внесена до реєстру схем МЖКГ України | Луганський державний інститут ЖКГ і будівництва | затверджена рішенням Старобільської міської ради від 21.07.2009 № 35/65 | - заміна котлоагрегатів ТГВ-8М, КСВа-3Г, НІІСТУ-5 потужністю до 1 МВт на високоефективні котлоагрегати – 10 шт.; - модернізація котлів потужністю понад 3,15 МВт - 4 котельні; - встановлення теплоутилізаторів - 4 шт.; - переведення котелень на роботу в автоматичному режимі (без постійного перебування обслуговуючого персоналу); - заміна обладнання водо-підготовки на сучасне – 4 шт.; - заміна існуючих мережних насосів - 8 шт., рециркуляційних насосів – 5 шт., підживлюючих насосів – 8 шт. на ефективні насоси з меншим використанням електроенергії; - реконструкція теплових мереж із заміною на труби з пінополіуретановою ізоляцією – 27 км; - реконструкція наявних будівель шляхом утеплення фасадів, вікон та інших будівельних конструкцій; - приведення в належний технічний стан внутрішніх систем опалення; - установка газових, теплових, водяних, електричних лічильників на котельні й у споживачів |
| 7 | м. Лиси-чанськ | внесена до реєстру схем МЖКГ України | ВАТ "Науково-виробниче об'єднання "Рассвет-Енерго", м. Запоріжжя | Міністерство житлово-комунального господарства України, серпень 2010 року | - закриття котелень №№ 8, 13, 15, 24 з переключенням на котельню № 8; - закриття котелень №№ 22, 23 з переключенням на котельню № 1; - закриття котельні № 19 з переключенням на котельню № 16; - реконструкція котельні № 9; - заміна застарілих котлів на сучасні; - будівництво когенераційної станції на базі газопоршневої електростанції на котельнях № 28 електричною потужністю 1145 кВт для забезпечення власних потреб в електроенергії і № 29 електричною потужністю 5900 кВт для реалізації її стороннім споживачам; - реконструкція теплових мереж із заміною на труби з пінополіуретановою ізоляцією |
| 8 | смт Станиця Луганська | розроб-лена оптимі-заційна схема перспектив-ного розвитку систем тепло-постачан-ня | розроблена КП "Теплосервіс" Станично-Луганського району | затверджена рішенням виконкому Станично-Луганської селищної ради від 26.05.2009 № 96 | - об’єднання та реконструкція котелень із заміною аварійного котла ДКВР2,5/13 на котел КСВа-1,5Г, встановлення 2 сучасних котлів «Колви» потужністю 100 кВт; - переведення 3 котелень на роботу в автоматичному режимі (без постійного перебування обслуговуючого персоналу); - будівництво для 2 шкіл блочно-модульних котелень з використанням котлів БГВ-50Є потужністю 600 кВт кожна; - реконструкція теплових мереж із зменшенням їх протяжності та заміною на труби з пінополіуретановою ізоляцією; - заміна насосів на менш енергоємні; - переведення житлових будинків на індивідуальне опалення |
| 9 | м. Красний Луч | розробле-на схема теплопос-тачання |  | затверджена рішенням Краснолуцької міської ради від 03.06.2006 № 9 | - децентралізація системи теплопостачання: - закриття газових котелень мікрорайонів №№ 1, 3 і ліквідація підприємства КП «Тепломережа Краснолуцької міської ради»; - будівництво газових міні-котелень у 3 дитячих садках; - реконструкції газових мереж; - встановлення у квартирах індивідуального опалення |
| 10 | м. Біло-водськ | схема теплопос-тачання розробле-на у 2007 році | Інститут ЛІПО Дон НАСА | затверджена рішенням Біловодської районної ради від 23.08.2007 № 14/17 | - заміна застарілих котлів на нові котли - 9шт.; - заміна насосного устаткування – 4 агрегати; - монтаж міні-котельні в смт Біловодську по вул. Леніна; - реконструкція аварійної ділянки мережі довжиною 122 м у двотрубному обчисленні; - заміна 6 існуючих пальникових пристроїв з використанням струйно-нішової технології на котлах Е-1/9 та НІІСТУ-5 |
| 11 | м. Сєвєро-донецьк | схема теплопос-тачання розробле-на | ВАТ "Науково-виробниче об'єднання "Рассвет-Енерго", м. Запоріжжя | проект, 2010 р. | - підвищення економічності котелень за рахунок використання когенераційних технологій: пропонується будівництво когенераційної станції на базі газопоршневого двигуна тепловою потужністю 0,725 МВт і електричною потужністю 0,510 МВт для забезпечення власних потреб підприємства в електричній енергії; - реконструкція та заміна існуючих котлів на джерелах теплопостачання, а саме заміна двох існуючих котлів ПТВМ-30-150 на два нові модернізовані ПТВМ-30М загальною потужністю 40 МВт, заміна 3 існуючих котлів на три котли Vitomax 200-LW 6 bar 8 МВт фірми Viessmann загальною тепловою потужністю 24 МВт; - вдосконалення роботи водопідготовчих установок і встановлення на котлах додаткових хвостових поверхонь нагріву; - заміна природнього газу місцевими й альтернативними видами палива, зокрема перехід ТЕЦ на спалювання вугільного пилу; - впровадження індивідуальних теплових пунктів в будівлях споживачів в кількості 1030 шт., а також відмова від ЦТП в кількості 7 шт.; - реконструкція теплових мереж та системи теплопостачання передбачає переключення частини споживачів на інші джерела, а частини на автономне опалення, заміна існуючих зношених трубопроводів загальною довжиною 111,2 км |
| 12 | м. Луганськ | розробле-но проект схеми теплопос-тачання | ТОВ "АРНІКА - Центр" | проект, 2010 р. | - заміна 66 котлів в котельних загальною потужністю 20,8Гкал/год.; - заміна газових пальників на 12 котлах загальною потужністю 36 Гкал/год.; - заміна 12 мережевих насосів загальною потужністю 663 кВт на 446 кВт; - закриття 5 котельних та 5 встановлення блочно-модульних котельних; - заміна природного газу місцевими видами палива - впровадження використання газифікованого вугілля на котельнях Ліньова і Західна загальною потужністю 144,4 Гкал/год. з річним обсягом заміщення 18,24 млн м3 природного газу; - заміна кам’яного вугілля дерев’яними пелетами в обсязі до 200 т. у. п/рік; - заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані труби загальною довжиною 140,977 км; - встановлення 1350 вузлів обліку та регулювання споживання теплової енергії; - термомодернізація обраних бюджетних будівель загальною опалювальною площею 341,5 тис. м2; - використання скидної теплової енергії міських каналізаційних стоків для потреб ГВП- пропонується будівництво ТНС із сумарною потужністю 24,76 МВт, в тому числі з потужністю теплонасосного блоку 18,6 МВт і з потужністю когенераційного енергоблоку 6,7 МВт теплової потужності; - модернізація схеми теплопостачання Жовтневого житлового масиву з переходом на закритий водорозбір і облаштуванням ІТП |
| 13 | м. Брянка | розробле-но проект схеми теплопос-тачання міста | Брянківська міська рада | проект, 2011 р. | - улаштування 3 автономних (топкових) котелень для об’єктів бюджетної сфери; - встановлення в будинках індивідуального опалення; - реконструкція мереж газопостачання; - повна децентралізація системи теплопостачання міста: |
| 14 | м. Попасна | розробле-но проект схеми теплопос-тачання міста | Енергосервісна компанія «Екологічні системи», м. Запоріжжя | проект, 2011 р. | перехід від помірно-централізованої на децентралізовану систему: - відключення 38 ж/б від ЦТ і встановлення 491 газового індивідуального котла в квартирах загальною потужністю 10,05 Гкал/год. Це забезпечить економію газу на 364 тис. куб. м/рік; - встановлення 2 автономних котелень на базі електроакумуляційних установок для дитячих садків: встановлення 4 котлів загальною потужністю 0,32 Гкал/год., заміщення газу 127 тис. куб. м/рік; - встановлення 2 автономних газових котелень для закладів бюджетної сфери потужністю 0,26 Гкал/год., заміщення газу 79 тис. куб. м/рік; - будівництво 9 автономних газових котелень на базі теплонасосних установок для закладів бюджетної сфери потужністю котелень 4,6 МВт, (ТНУ – 1,7 МВт), заміщення газу – 610 тис. куб. м/рік; - часткова термомодернізація 8 будівель бюджетної сфери: скорочення споживання теплової енергії на опалення на 19,4 %, економія газу – 74 тис. куб. м/рік |
| 15 | м. Кремінна | Розробля-ється | укладено договір з НТЦ "Енергетичні технології" м. Харків на проведення енергоаудиту і на основі висновків буде розроблятися схема оптимізації систем теплопостачання |  |  |

Додаток 2

до Регіональної програми

ПЕРЕЛІК КОТЕЛЕНЬ НА ГАЗУ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОГРАМИ З МЕТОЮ ЇХ ЗАМІНИ АБО МОДЕРНІЗАЦІЇ

| Адреса котельні | Тип котлів | Кількість встановле-них котлів | Кількість котлів в експлуатації | Коефіцієнт корисної дії котлів, відсотків | Підклю-чене наванта-ження в опалюва-льний період, Гкал/г | Підклю-чене наванта-ження в неопалю-вальний період, Гкал/г | Річне споживання палива, тис. куб. м | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік (базовий рівень) | Кількість котлів, що підлягають |  | Капітальні витрати, тис. грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заміні | модерні-зації і рекон-струкції | на заміну котла | на модерніза-цію і реконструк-цію |
| міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антрацит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Антрацит-7, сел. ш-та Центральна, вул. 40 років Жовтня, 19а | Надточія | 3 | 6 | 78,6 | 3,68 | - | 1128,01 | 2084,6 | 6 |  | 1754,73 |  |
|  | Ревокатова | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО |  | 12 | 6 |  | 3,68 |  | 1128,01 | 2084,6 | 6 |  | 1754,7 |  |
| Первомайськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельня № 8, вул. Куйбишева | НР-18 | 7 | 7 | 79,03 | 2,20 |  | 725,19 | 1340,15 | 7 |  | 1049,50 |  |
| котельня № 9, вул. Куйбишева | НР-18 | 6 | 6 | 79,3 | 2,28 |  | 653,1 | 1206,93 | 6 |  | 1087,65 |  |
| котельня № 20, вул. Тимошенко | КСВа-2Г | 1 | 1 | 92 | 1,46 |  | 442,86 | 818,41 | 1 |  | 693,79 |  |
|  | Эко КВГ-6,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельня № 32, вул. Луначарського | НР-18 | 5 | 5 | 79,7 | 2,532 |  | 811,49 | 1499,63 | 5 |  | 1207,33 |  |
| ВСЬОГО |  | 20 | 19 |  | 8,5 |  | 2632,6 | 4865,12 | 19 |  | 4038,27 |  |
| Ровеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кв. Гагаріна | ПТВМ-30М | 2 | 2 | 90,4 | 12,626 |  | 4470,5 | 8262,53 |  | 2 |  | 1010,08 |
| кв. Шахтарський | ТВГ8М | 3 | 2 | 91,3 | 6,414 |  | 2462,85 | 3725,24 |  | 3 |  | 513,12 |
| ВСЬОГО |  | 5 | 4 |  | 19,04 |  | 6933,4 | 11987,78 |  | 5 |  | 1523,2 |
| Рубіжне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Студентська, 27 | КСВа-3г | 3 | 2 | 87,7 | 3,5 | 0,7 | 676,8 | 1316,92 |  | 1 |  | 283,2 |
|  | КСВа-1,5г | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| вул. Визволителів, 106 | ТВГ-8 | 2 | 2 | 88,02 | 18,7 | 6,9 | 3009,4 | 5855,78 |  | 1 |  | 1497,6 |
|  | ТВГ-8 | 2 |  | 86,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| вул. Студентська, 19в | КСВа-3г | 2 | 1 | 89,8 | 2,8 | 0,2 | 1092,8 | 2126,52 |  | 2 | 441,9 | 148,267 |
|  | НІІСТУ-5 | 1 |  | 77,4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| вул. Студентська, 27 | КСВа-3г | 2 | 1 | 87,7 | 3,9 | - | 860,2 | 1673,92 |  |  |  | 311,2 |
|  | КСВа-1,5г | 2 | 1 | 89,3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| вул. Померанчука, 5 | КСВа-1,5г | 3 | 2 | 89,3 | 1,3 | - | 444,2 | 864,36 |  | 2 |  | 103,2 |
| Кремінський район, сел. Стара Краснянка, вул. Переїзна, 4 | НР-18 | 3 | 2 | 78,5 | 0,3 | 0,1 | 113,7 | 210,1 | 3 |  | 152,6 |  |
|  | АОГВ-100Е | 2 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Пушкіна, 26а | КСВа-3г | 3 | 2 | 90,1 | 4,4 | 0,4 | 1344,4 | 2616,1 |  | 2 |  | 352,8 |
| вул. Визволителів, 118 | КСВа-3г | 5 | 3 | 90,1 | 9,8 | 1,1 | 2237,0 | 4352,8 |  | 2 |  | 784 |
| вул. Заводська, 1б | КСВа-3г | 3 | 2 | 90,7 | 6,0 | 1,0 | 1341,2 | 2609,82 |  | 2 |  | 483,2 |
| вул. Лутугина,1 | НІІСТУ-5 | 2 | 1 | 79,8 | 0,3 | - | 90,6 | 176,37 | 2 |  | 128,7 |  |
| ВСЬОГО |  | 36 | 19 |  | 51,1 | 10,4 | 11210,4 | 21802,69 | 6 | 16 | 723,2 | 3963,5 |
| Алчевськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Горького, 85а | НІІСТУ-5 | 4 | 2 | 85,5 | 0,77 |  | 328,1 | 638,34 | 4 |  | 367,16 |  |
| вул. Леніна, 4а.б | НІІСТУ-5 | 8 | 6 | 83,96 | 1,83 | 0,04 | 786 | 1529,29 | 8 |  | 872,60 |  |
| вул. Гагаріна, 23б | НІІСТУ-5 | 3 | 3 | 82,61 | 0,4 | 0,01 | 134,3 | 261,39 | 3 |  | 190,73 |  |
| вул. Московська, 16 б | НІІСТУ-5 | 5 | 5 | 82,1 | 1,23 | 0,06 | 432,2 | 840,89 | 5 |  | 586,50 |  |
| ВСЬОГО |  | 20 | 16 |  | 4,23 | 0,11 | 1680,6 | 3269,90 | 20 |  | 2016,99 |  |
| Лисичанськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Леніна, 49 | НІІСТУ-5 | 2 | 1 | 78,5 | 0,7 | - | 145,700 | 246,51 | 2 | - | 333,78 |  |
| вул. Красногвардійська, 24 | НІІСТУ-5 | 8 | 5 | 79,6 | 4,4 | - | 705,7 | 1194,02 | 8 | - | 2098,05 |  |
| вул. Свердлова, 347-а | НІІСТУ-5 | 5 | 3 | 78,5 | 1,1 | - | 255,1 | 431,53 | 5 | - | 524,51 |  |
| вул. Ворошилова, 4-а | НІІСТУ-5 | 3 | 2 | 78,5 | 1,57 | - | 416,90 | 705,28 | 3 | - | 748,62 |  |
| вул. Свердлова, 369-а | НІІСТУ-5 | 5 | 3 | 78,5 | 3,26 | - | 992,7 | 1679,64 | 5 | - | 1554,47 |  |
| вул. Красна, 185-а | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 78,5 | 0,59 | - | 241,7 | 408,97 | 2 | - | 281,33 |  |
| вул. Донбаська, 11 | ТГ-3 | 4 | 1 | 79,6 | 3,06 | - | 485,7 | 821,82 | 2 | 2 | 729,55 | 122,4 |
| вул. Октябрська, 311-а | КСВА-2,0 | 2 | 2 | 79,6 | 2,97 | - | 1356,0 | 2294,06 | - | 2 |  | 237,6 |
| вул. Сєвєродонецька, 62 | НР-18 | 2 | 1 | 78,5 | 0,8 | - | 162,8 | 275,50 | 2 | - | 381,46 |  |
| вул. Котовського, 16-а | НІІСТУ-5 | 3 | 2 | 78,5 | 0,9 | - | 380,1 | 643,22 | 3 | - | 429,15 |  |
| вул. Куйбишева, 31-а | ТГ-3 | 3 | 2 | 79,6 | 4,58 | - | 1186,2 | 2006,89 | 2 | 2 | 1091,94 | 183,2 |
|  | КСВА | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Польова, 156 | ТГ-3 | 1 | 1 | 79,6 | 1,5 | - | 524,4 | 887,19 | - | 2 |  | 120 |
|  | КВГН-1,1-95 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Угольна, 2-а | НР-18 | 4 | 2 | 78,5 | 1,4 | - | 538,1 | 910,35 | 4 | - | 667,56 |  |
| вул. П. Морозова, 47-а | НР-18 | 4 | 2 | 78,5 | 0,78 | - | 248,1 | 419,86 | 4 | - | 371,93 |  |
| вул. Комсомольська, 4 | НР-18 | 2 | 1 | 78,5 | 0,4 | - | 139,9 | 236,78 | 2 | - | 190,73 |  |
| вул. П. Морозова, 84-б | НР-18 | 4 | 1 | 78,5 | 0,59 | - | 221,3 | 374,53 | 4 | - | 281,33 |  |
| вул. Московська, 300-а | НР-18 | 2 | 1 | 78,5 | 0,48 | - | 413,11 | 698,86 | 2 | - | 228,88 |  |
| кв. "50 років Перемоги" | КСВЛ-2,5 | 2 | 2 | 79,6 | 3,8 | - | 714,4 | 1208,80 | - | 2 |  | 304 |
|  | КСВЛ-20 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО |  | 61 | 34 |  | 32,88 |  | 8603,5 | 15443,79 | 50 | 10 | 9913 | 967 |
| Луганськ. Жовтневий експлуатаційний район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кв. Восточний, 23а | ПТВМ-50 | 6 | 4 | 89,7 | 100,19 |  | 22895,00 | 43317,34 |  | 2 |  | 8014,9 |
| кв. Ватутіна, 12а |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТВГ-8М | 2 |  | 89,3 | 45,90 |  | 3499,71 | 1451,16 |  | 2 |  | 3672,2 |
|  | КВГМ-50 | 1 |  | 91,8 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| вул. Суходільська, 10в | КСВа-3Г | 4 | 4 | 91,5 | 9,47 |  | 1493,00 | 2824,76 |  | 3 |  | 757,36 |
| вул. 30 років Перемоги, 21а | КСВа-3Г | 1 | 1 | 91,1 | 7,56 |  | 385,00 | 728,42 |  | 1 |  | 605,12 |
| д/с № 38, вул. Газопровідна | АКТГВ-25 | 1 | 2 | 81,1 | 0,03 |  | 11,50 | 2452,03 | 1 |  | 12,4 |  |
|  | АОТГВ-50 | 1 |  | 86,6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| д/с № 37, вул. Ульянова, 16 | НІІСТУ-5 | 4 | 2 | 81,9 | 0,26 |  | 110,00 | 208,12 | 2 |  | 124,5 |  |
| вул. Революційна, 21 | КЧМ | 1 | 1 | 62,2 | 0,01 |  | 4,000 | 7,57 | 1 |  | 6,2 |  |
| пл. Оборони, 7а | НІІСТУ-5 | 3 | 3 | 82,4 | 0,90 |  | 322,00 | 609,22 | 3 |  | 429,6 |  |
| СШ № 23, вул. Пешкова | АОГВ - 100Э | 2 | 2 | 85,4 | 0,20 |  | 50,00 | 94,60 | 2 |  | 93,5 |  |
| вул. Щаденко, 24а | ТВГ-8М | 3 | 3 | 91,3 | 16,98 |  | 3111,00 | 5886,01 | 3 |  | 8094,7 |  |
| вул. Ломоносова, 98х | ТВГ-4Р | 2 | 2 | 90,5 | 3,91 |  | 984,00 | 1861,73 | 2 |  | 1865,8 |  |
| вул. А. Барбюса, 14Б | КВА-1.0 "Факел Г" | 6 | 6 | 88,2 | 2,38 |  | 397,00 | 751,12 | 5 |  | 1132,5 |  |
| вул. Градусова, 18-б | ДКВР 6.5-13 | 2 | 2 | 89,5 | 11,44 |  | 2282,00 | 751,12 | 2 |  | 3635,4 | 304,96 |
| кв. 9-й квартал, 2 | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 83,1 | 0,44 |  | 109,00 | 206,23 |  |  |  |  |
| кв. 26-й квартал, 24-в | ДКВР 6.5-13 | 2 | 4 | 90,6 | 9,48 |  | 2093,00 | 751,12 | 2 |  | 4520,3 |  |
|  | КСВа-3Г | 2 |  | 90,8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| вул. Ватутіна, 67Б | ДКВР 10-13 | 4 | 4 | 91,2 | 23,74 |  | 2939,00 | 5560,59 |  | 3 |  | 1899,04 |
| вул. Октябрьська, 2 | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 84,1 | 0,67 |  | 146,00 | 276,23 | 2 |  | 317,6 |  |
| вул. Фрунзе, 1-а | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 82,4 | 0,15 |  | 49,00 | 92,71 | 2 |  | 73,0 |  |
| ВСЬОГО |  | 53 | 49 |  | 233,69 |  | 40880,21 | 67830,09 | 30 | 12 | 20305,3 | 15254 |
| Луганськ, Артемівський експлуатаційний район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Руднєва, 50 | КСВа-3Г (ТГ-3/95) | 2 | 2 | 91,2 | 3,18 |  | 839,00 | 1 587,39 |  | 2 |  | 254,72 |
| вул. Щорса, 26 | КСВа-3Г (ТГ-3/95) | 1 | 1 | 91,0 | 1,37 |  | 206,00 | 389,75 |  | 1 |  | 109,52 |
| вул. Тимирязева, 2 | КСВа-3Г | 3 | 3 | 91,2 | 10,59 |  | 2178,00 | 4 120,78 |  | 3 |  | 847,12 |
| кв. Ленінського Комсомолу, 3а | ПТВМ 30М-Ч | 3 | 4 | 91,9 | 92,10 |  | 16812,00 | 389,75 |  | 3 |  | 7368 |
|  | КВГМ 100 | 1 |  | 92,3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| кв. Луганський, 2-б | КСВа-3Г | 1 | 3 | 90,8 | 12,68 |  | 2378,00 | 389,75 |  | 1 |  | 1014 |
|  | ТВГ 8М | 3 |  | 89,9 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| кв. Южний, 10-б | КСВа-3Г | 4 | 4 | 91,0 | 18,95 |  | 2071,00 | 3 918,33 |  | 2 |  | 1515,68 |
| вул. Советська, 17 | ДКВР 4-13 | 3 | 3 | 88,1 | 6,79 |  | 1320,00 | 389,75 | 3 | 1 | 2429,7 | 135,88 |
|  | ТВГ 8М | 1 |  | 90,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СШ № 27, вул. Л. Толстого, 41 | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 82,2 | 0,24 |  | 48,56 | 91,87 | 2 |  | 112,1 |  |
| СШ № 32, вул. Нова, 1-в | НІІСТУ-5 | 1 | 2 | 82,2 | 0,30 |  | 50,00 | 4 120,78 | 1 |  | 142,1 |  |
|  | НІІСТУ-5 | 1 |  | 83,3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| вул. Залізнична, 16-а | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 83,5 | 0,65 |  | 49,00 | 92,71 | 2 |  | 311,4 |  |
| вул. Ліньова, 89а | КСВа-3Г | 3 | 3 | 90,7 | 5,66 |  | 888,00 | 1 680,10 |  | 3 |  | 452,96 |
| СШ № 31, с. Тельмана | АОГВ-100Э | 2 | 2 | 91,5 | 0,24 |  | 44,00 | 4 120,78 | 2 |  | 114,4 |  |
|  | Оспрей | 1 |  | 90,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Котовського | КСВа-3Г | 4 | 4 | 90,9 | 7,58 |  | 2352,00 | 4 449,98 |  | 4 |  | 606,16 |
| СОС ЛНАУ, вул. Центральна, 12 | НІІСТУ-5 | 1 | 2 | 90,3 | 0,74 |  | 180,00 | 4 120,78 | 1 |  | 353,3 |  |
|  | КСВа-1,25 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| с. Ювілейне, вул. Садова, 10-б | КСВа-3Г | 6 | 5 | 94,5 | 8,02 |  | 2665,00 | 5 042,18 |  | 4 |  | 641,44 |
| вул. Урицького, 78-б | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 81,5 | 0,24 |  | 91,00 | 172,17 | 2 |  | 113,96 |  |
| вул. Сосюри, 70-а | КСВа-3Г | 2 | 2 | 81,7 | 0,44 |  | 697,00 | 1 318,72 |  | 2 |  | 35,2 |
| вул. Сосюри, 2 | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 81,7 | 0,44 |  | 112,00 | 211,90 | 2 |  | 209,81 |  |
| ВСЬОГО |  | 52 | 48 |  | 170,20 |  | 32980,56 | 36607,47 | 17 | 29 | 3786,7 | 12981 |
| Луганськ, Центральний експлуатаційний район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Куракіна, 18 | КСВа-3Г | 3 | 4 | 92,0 | 21,25 |  | 3341,00 | 6 321,17 |  | 3 |  | 1700 |
|  | ТВГ 8М | 2 |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| вул. Володарського, 18 | ТВГ 8М | 5 | 5 | 90,1 | 37,70 |  | 5136,00 | 9 717,31 |  | 2 |  | 3016 |
| вул. Цупова, 6-а | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 84,0 | 0,27 |  | 39,00 | 73,79 | 2 |  | 128,27 |  |
| вуч. Цупова, 5-б | ТВГ 4Р | 2 | 2 | 86,6 | 1,35 |  | 309,00 | 584,63 | 2 |  | 643,72 |  |
| вул. Робоча, 22-а | БГВ-50 | 2 | 2 | 90,3 | 0,06 |  | 10,00 | 18,92 | 2 |  | 30,04 |  |
| пер. Натальєвський, 9 | НІІСТУ-5 | 3 | 3 | 82,2 | 0,12 |  | 27,00 | 51,08 | 3 |  | 58,17 |  |
| СШ № 3, вул. К. Лібкнехта, 7-б | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 83,8 | 0,21 |  | 65,00 | 122,98 | 2 |  | 98,70 |  |
| СШ № 13, вул. Артема, 417-б | НІІСТУ-5 | 1 | 3 | 88,8 | 0,53 |  | 110,00 | 208,12 | 1 |  | 252,72 |  |
|  | Мінськ -1 | 2 |  | 83,2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| СШ № 22, вул. 21-го Мюда, 2-в | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 86,7 | 0,30 |  | 60,00 | 113,52 | 2 |  | 142,10 |  |
| д/с № 31, вул. Лінія залізничної дороги, 5-а | КСВа-1.25 | 2 | 2 | 92,0 | 1,14 |  | 205,00 | 387,86 | 2 |  | 541,20 |  |
|  |  |  |  | 92,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д/с № 55, вул. 21-го Мюда, 54-в | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 85,2 | 0,24 |  | 40,00 | 75,68 | 2 |  | 113,01 |  |
| д/с № 97, вул. Артема, 100-а | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 83,2 | 0,21 |  | 29,00 | 54,87 | 2 |  | 100,13 |  |
| вул. Леваневського, 105-б | НІІСТУ-5 | 3 | 3 | 85,1 | 1,34 |  | 200,00 | 378,40 | 3 |  | 638,95 |  |
| пров. Крупської, 15-в | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 82,3 | 0,17 |  | 76,00 | 143,79 | 2 |  | 79,63 |  |
| вул. Кірова, 62-а | НІІСТУ-5 | 4 | 4 | 86,7 | 1,18 |  | 255,00 | 482,46 | 4 |  | 562,66 |  |
| вул. Ляпіна З.Ф., 2-в | НІІСТУ-5 | 4 | 3 | 84,4 | 1,38 |  | 289,00 | 546,79 | 4 |  | 657,07 |  |
| вул. 395-ї шахтарської дивізії, 16-а | НІІСТУ-5 | 4 | 4 | 84,2 | 1,67 |  | 330,00 | 624,36 | 4 |  | 798,21 |  |
| пров. Робочий, 23-а | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 84,9 | 0,49 |  | 102,00 | 192,98 | 2 |  | 231,74 |  |
| вул. К. Маркса, 30 | КС-ТГ-16 | 2 | 2 |  | 0,07 |  | 16,00 | 30,27 | 2 |  | 30,99 |  |
| вул. Братів Махових, 2 | НІІСТУ-5 | 3 | 2 | 82,2 | 0,67 |  | 164,00 | 310,29 | 2 |  | 320,43 |  |
| вул. Рудя, 89 | НІІСТУ-5 | 3 | 3 | 83,1 | 1,47 |  | 254,00 | 480,57 | 3 |  | 700,94 |  |
| вул. Рудя, 37 | АОГВ-100 | 1 | 1 | 92,7 | 0,07 |  | 15,00 | 28,38 | 1 |  | 31,47 |  |
| вул. Кірова, 26 | НІІСТУ-5 | 3 | 3 | 81,6 | 0,75 |  | 228,00 | 431,38 | 3 |  | 355,24 |  |
| вул. Фрунзе, 2 | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 82,1 | 0,45 |  | 90,00 | 170,28 | 2 |  | 215,05 |  |
| вул. Т.Шевченка, 29 | Універсал-5 | 2 | 2 | 82,9 | 0,11 |  | 27,00 | 51,08 | 2 |  | 50,07 |  |
| вул. Свердлова, 7-а | КСВа-2.2 Гс | 2 | 2 | 90,1 | 1,87 |  | 467,00 | 883,56 | 2 |  | 892,63 |  |
| вул. Леніна, 36 | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 82,6 | 0,38 |  | 82,00 | 155,14 | 2 |  | 182,15 |  |
| вул. Леніна, 38 | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | 83,6 | 0,0019 |  | 23,00 | 43,52 | 1 |  | 0,91 |  |
| вул. Леніна, 52 | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | 84,4 | 0,17 |  | 40,20 | 76,06 | 1 |  | 82,01 |  |
| вул. Леніна, 68 | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 83,1 | 0,14 |  | 48,00 | 90,82 | 2 |  | 64,37 |  |
| вул. К.Маркса, 2 | Універсал-5 | 1 | 1 | 83,6 | 0,11 |  | 32,00 | 60,54 | 1 |  | 50,54 |  |
| вул. К.Маркса, 5 | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 84,1 | 0,20 |  | 57,00 | 107,84 | 2 |  | 92,98 |  |
| вул. К.Маркса, 9 | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | 83,2 | 0,66 |  | 54,00 | 102,17 | 1 |  | 313,28 |  |
| вул. К.Маркса, 14 | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | 82,6 | 0,09 |  | 17,00 | 32,16 | 1 |  | 40,53 |  |
| вул. К.Маркса, 38 | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 83,3 | 0,07 |  | 21,00 | 39,73 | 2 |  | 32,90 |  |
| вул. К.Маркса, 43 | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | 81,7 | 0,20 |  | 52,00 | 98,38 | 1 |  | 93,94 |  |
| вул. К.Маркса, 54 | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 82,0 | 0,15 |  | 31,00 | 58,65 | 2 |  | 72,95 |  |
| СШ № 16, пл. Леніна, 1-а | АОГВ - 100Э | 2 | 2 | 92,0 | 0,20 |  | 39,90 | 75,49 | 2 |  | 93,46 |  |
| СШ № 21, пл. Леніна, 3 | Елга-Г | 2 | 2 | 91,0 | 0,20 |  | 56,00 | 105,95 | 2 |  | 93,46 |  |
| СШ № 28, вул. Артема, 111-а | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 83,0 | 0,35 |  | 96,00 | 181,63 | 2 |  | 165,94 |  |
| пл. Леніна, 65а | НІІСТУ-5 | 4 | 4 | 83,4 | 0,66 |  | 207,00 | 391,64 | 4 |  | 312,32 |  |
| кв. 50 років оборони Луганська, 11-б | ДКВР 6.5-13 | 3 | 3 | 90,2 | 9,63 |  | 2801,00 | 5 299,49 | 3 |  | 4591,40 |  |
| вул. Оборонна, 34 | ДКВР 6.5-13 | 2 | 4 | 89,9 | 15,83 |  | 2501,00 | 4 731,89 | 2 |  | 3773,16 |  |
|  | КСВа-3Г | 1 |  | 90,6 |  |  |  |  |  | 1 |  | 633,04 |
|  | ТВГ 8М | 2 |  | 91,3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| вул. Новопромислова, 1в | КСВа-3Г | 2 | 2 | 91,8 | 5,34 |  | 818,00 | 1 547,66 |  | 2 |  | 426,8 |
| вул. Звейнека, 138-д | КСВа-3Г | 2 | 2 | 91,2 | 3,79 |  | 578,00 | 1 093,58 |  | 2 |  | 303,36 |
| вул. Фабрична, 3-2 | КВГ5.2-115сН | 1 | 2 | 93,4 | 2,09 |  | 475,00 | 898,70 |  | 2 |  | 166,8 |
|  | КСВа-3Г | 1 |  | 91,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кв. Шевченка, 51а | КВГМ 10 | 2 | 5 | 91,9 | 41,14 |  | 6510,00 | 12 316,92 |  | 2 |  | 2632,77 |
|  | ДКВР 10-13 | 2 |  | 91,6 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | КВГ5.2-115сН | 1 |  | 94,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кв. Героїв Брестської Фортеці, 31-б | КСВа-3Г | 4 | 4 | 90,7 | 10,26 |  | 1983,00 | 3 751,84 |  | 2 |  | 410,24 |
| кв. Єрьоменка, 7-д | КВГ 6.5-150 | 2 | 4 | 91,0 | 4,90 |  | 1027,00 | 1 943,08 | 2 |  | 2336,5 |  |
|  | НІІСТУ-5 | 2 |  | 81,0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| вул. Херсонська, 5-б | ДКВР 4-13 | 2 | 2 | 92,2 | 6,68 |  | 1115,00 | 2 109,58 | 2 |  | 3185,2 |  |
|  | ТВГ 8М | 1 |  | 90,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Херсонська, 22Б | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 82,1 | 0,34 |  | 71,00 | 134,33 | 2 |  | 159,7 |  |
| вул. 50 років утворення СРСР, 38 | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | 81,8 | 0,07 |  | 12,00 | 22,70 | 1 |  | 34,8 |  |
| вул. Радянська, 73-б | ДКВР 6.5-13 | 3 | 6 | 89,7 | 30,08 |  | 4857,00 | 9 189,44 |  | 2 |  | 2406,48 |
|  | ТВГ 8М | 4 |  | 90,4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| вул. Советська, 68-е | КСВа-3Г | 4 | 3 | 90,7 | 16,77 |  | 3629,00 | 6 866,07 |  | 4 |  | 1341,6 |
|  | КВГ 6.5-150 | 1 |  | 91,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТВГ 8М | 1 |  | 90,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. 1-а Лінія, 8-в | НІІСТУ-5 | 5 | 5 | 83,2 | 2,08 |  | 358,00 | 677,34 | 5 |  | 992,3 |  |
| ЛВВАУШ, вул. Гостра Могила, 8-г | КСВа-3Г | 2 | 4 | 93,4 | 8,501 |  | 1687,00 | 3 191,80 |  | 2 |  | 680,08 |
|  | ТВГ 8М | 2 |  | 92,2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ВСЬОГО |  | 150 | 141 |  | 236,07 |  | 41162,10 | 77878,69 | 103 | 35 | 24438,0 | 13717 |
| Всього по м. Луганську |  | 255 | 238 |  | 640,0 |  | 115022,9 | 182316,3 | 150 | 76 | 48530,0 | 41951,4 |
| Загальна кількість |  | 409 | 336 |  | 759,43 | 10,51 | 147211,4 | 241770,2 | 251 | 107 | 66976,19 | 48405,3 |

| Адреса котельні | Тип котлів | Кіль-кість вста-новле-них котлів | Кількість котлів в експлуатації | Коефіцієнт корисної дії котлів, відсотків | Підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г | Підключе-не наванта-ження в неопалю-вальний період, Гкал/г | Річне спожи-вання палива, тис. куб. м | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік (базовий рівень) | Кількість котлів, що підлягають |  | Капітальні вкладення, тис. грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заміні | модер-нізації і рекон-струкції | на заміну | на модер-нізацію і рекон-струкцію |
| райони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станично-Луганський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кв. Молодіжний, смт Станиця Луганська | КСВа3Г | 1 | 1 | 91,7 | 1,1089 |  | 229,8 | 1,89 | 1 |  | 528,76 |  |
| с. Миколаївка | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | 80,26 | 0,299 |  | 68,1 | 0,561 | 1 |  | 142,57 |  |
| ЗОШ № 1, с. Валуйське | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | 80,26 | 0,24 |  | 68,2 | 0,561 | 1 |  | 114,44 |  |
| ЗОШ № 2, с. Валуйське | АОГВ-100 | 2 | 2 | 90 | 0,278 |  | 17,1 | 0,16 |  | 2 |  | 22,24 |
| сел. Широкий | КТН-50 | 1 | 1 | 90 | 0,212 |  | 14,3 | 0,16 | 2 |  | 101,09 |  |
|  | КОЛВИ-100 | 1 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗОШ № 2, сел. Петрівка | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 80,26 | 0,265 |  | 32,1 | 0,263 | 1 |  | 126,36 |  |
| смт Петрівка, вул. Комсомольська, 4 | КАУНАС-50 | 1 | 1 | 90 | 0,024 |  | 1,5 | 0,1 | 1 |  | 11,44 |  |
| с. Велика Чернігівка | АОГВ-50 | 1 | 1 | 90 | 0,229 |  | 15,7 | 0,16 | 3 |  | 109,19 |  |
|  | АОГВ-100 | 1 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КСТ-16 | 1 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Артема | БГВ-80 Е | 2 | 2 | 90 | 0,142 |  | 9,73 | 0,16 | 2 |  | 67,71 |  |
| вул. Піонерська, смт Станиця Луганська | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | 91,7 | 0,631 |  | 199,1 | 1,638 | 1 |  | 300,88 |  |
|  | КСВа-3Г | 1 | 1 | 80,26 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Всього |  | 17 | 17 |  | 3,43 |  | 655,63 | 5,653 | 14 | 2 | 1502,4 | 22,24 |
| Попаснянський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельня № 24, вул. Котовського | НІІСТУ-5М | 4 | 2 | 70 | 0,45 |  | 229,87 |  | 1 |  | 214,57 |  |
| вул. Донецька | НІІСТУ-5М | 3 | 2 | 70 | 0,98 |  | 530,55 |  | 1 |  | 467,29 |  |
|  | НР-18 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Первомайська | НІІСТУ-5М | 3 | 2 | 70 | 0,78 |  | 426,93 |  | 1 |  | 371,93 |  |
|  | НР-18 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  | 16 | 8 |  | 2,21 |  | 1187,35 |  | 3 |  | 1053,8 |  |
| Біловодський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельня № 7, с. Парневе | АОГВ-100 | 2 | 2 | 90,07 | 0,1 |  | 36 | 0,08 | 2 |  | 47,68 |  |
| Всього |  | 2 | 2 |  | 0,1 |  | 36 | 0,08 | 2 |  | 47,7 |  |
| Кремінський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Кремінна, вул. Октябрьська, 9 | ДКВР-10/13 КСВа-3г | 4 | 3 | 88 | 8,4 |  | 2606 | 14637 | - | 2 |  | 672,2 |
| м. Кремінна, вул. Інтернаціональна | НІІСТУ-5 | 3 | 3 | 78 | 0,6 |  | 272,8 | 14637 | 3 | - | 286,1 |  |
| м. Кремінна, вул. Піддубна | НІІСТУ-5 | 4 | 4 | 78 | 0,505 |  | 174 | 14637 | 2 | - | 240,8 |  |
| м. Кремінна, вул. Мічуріна, 37 | НІІСТУ-5 | 4 | 4 | 78 | 0,597 |  | 174 | 14637 | 2 | - | 284,7 |  |
| с. Червона Попівка | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | 78 | 0,103 |  | 36 | 71 | 2 | - | 49,1 |  |
| с. Бараниківка | ТГ-3 | 2 | 2 | 88 | 0,519 |  | 262 | 2416 | 2 | - | 247,5 |  |
| с. Красноріченське | НІІСТУ-5 | 3 | 3 | 78 | 0,536 |  | 199 | 568 | 3 | - | 255,6 |  |
| Всього |  | 22 | 21 |  | 11,26 |  | 3723,8 | 61603 | 14 | 2 | 1363,7 | 672,0 |
| Загальна кількість |  | 57 | 48 |  | 16,9 |  | 5602,8 | 61608,7 | 33 | 4 | 3967,6 | 694,2 |

Котельне обладнання,  яке працює на газу та  знаходиться на балансі установ, організацій соціальної сфери

| Адреса закладу, де встановлено теплогенеруюче обладнання | Тип котлів | Потужність котлів Гкал/год. | Кіль-кість встанов-лених котлів | Кіль-кість котлів в експлу-атації | Коефі-цієнт корисної дії котлів, % | Підключене наванта-ження в опалю-вальний період, Гкал/г | Підключене наванта-ження в неопалю-вальний період, Гкал/г | Річне споживан-ня палива, тис. куб. м | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік (базовий рівень) | Кількість котлів, що підлягають |  | Капітальні витрати, тис. грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заміні | модерні-зації і рекон-струкції | на заміну | на модерніза-цію і реконструк-цію |
| міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральна міська лікарня, вул. Доватора, 1, м. Брянка | НІІСТУ-5 | 1,727 | 1 | 1 | 72 | 0,93 | - | 133,1 |  | 1 |  | 443,45 |  |
|  | НІІСТУ-5" | 3,305 | 1 | 1 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дитяча лікарня, вул. шахтарської дивізії, м. Брянка | НІІСТУ-5 | 3,742 | 2 | 1 | 72 | 0,43 | 0,372 | 135,5 |  | 1 |  | 205,04 |  |
|  | "АРЬЯН-1,0" | 3,19 | 1 | 1 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДНЗ № 4, м. Брянка – 13, мікрорайон 4, 42а | КТН 100 СР | 0,646 | 2 | 2 | 65 | 0,172 | - | 60 | - | 2 | - | 82,01 |  |
| Всього |  | 12,61 | 7 | 6 |  | 1,53 | 0,37 | 328,60 |  | 4 |  | 730,50 |  |
| Ровеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шкірне відділення міської лікарні, вул. Нова, 5а | AKT B-25 | 0,043 | 2 | 2 | 85 | 0,04 |  | 22,8 |  |  | 2 |  | 3,44 |
| станція швидкої допомоги, вул. К. Маркса, 42 | Kингфишер 2CF-220 | 0,05 | 1 | 1 | 93 | 0,047 |  | 38,1 |  |  | 1 |  | 4 |
| вул. Леніна, 43 | МТМ-600 БГВ | 0,52 | 12 | 10 | 90 | 0,48 |  | 117,9 |  |  | 12 |  | 41,6 |
| вул. Капанелі, 21 | МТМ-600 БГВ-50Є | 0,26 | 6 | 5 | 90 | 0,2 |  | 31,9 |  | 6 |  | 95,37 |  |
| ВП УСС ДП "РА", вул. Капанелі, 3а | Надточія | 0,56 | 2 | 2 | 81 | 4,136 |  | 1340 |  | 1 |  | 1972,17 |  |
|  | НР | 0,875 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Леніна, 43в | НР | 0,875 | 7 | 7 | 80,7 | 3,439 |  | 1195 |  | 2 |  | 1639,82 |  |
| вул. 8-го Марта, 1 | Надточія | 0,56 | 10 | 10 | 81,7 | 4,029 |  | 1285 |  | 6 |  | 1921,15 |  |
| вул. Польова, 16 | НР | 0,875 | 3 | 3 | 76,5 | 1,758 |  | 605 |  | 3 |  | 838,27 |  |
| вул. Чехова, 20б | Надточія | 0,56 | 6 | 6 | 81,2 | 6,698 |  | 2122 |  | 2 |  | 3193,81 |  |
|  | НР | 0,875 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ясенівка-1, вул. Тельмана, 9а | Надточія | 0,56 | 7 | 7 | 81,8 | 5,495 |  | 1515 |  | 1 |  | 2620,18 |  |
|  | НР | 0,875 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ясенівка-3, вул. Гагаріна 2а | Надточія | 0,56 | 12 | 12 | 82,2 | 3,462 |  | 1113 |  | 4 |  | 1650,79 |  |
| ВСЬОГО |  | 8,048 | 87 | 84 |  | 29,78 |  | 9385,70 |  | 25 | 15 | 13931,5 | 49,04 |
| Рубіжне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Будівельників, 28 | ОНІКС 300 |  | 2 | 2 | 90 | 0,7 |  | 142,1 |  | 2 |  | 333,78 |  |
| вул. Свердлова, 9 | АОГВ 100 |  | 2 | 2 | 90 | 0,23 |  | 59,0 |  | 2 |  | 109,67 |  |
| ВСЬОГО |  |  | 4 | 4 |  | 0,93 |  | 201,1 |  | 4 |  | 443,45 |  |
| Свердловськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ліцей № 1, вул. Мірющенко, 1а | БГВ-50Е | 0,683 | 16 | 16 | 90 | 0,48 | - | 102,45 | - | 16 | - | 228,88 |  |
| гімназія № 2, вул. Червоноармійська 1 | ВТСР-25 | 0,649 | 3 | 2 | 70 | 0,46 | - | 69,3 | - | 3 | - | 219,34 |  |
| ЗОШ № 2, пл. Куйбишева, 42 | НІІСТУ-5 | 0,375 | 2 | 2 | 70 | 0,27 | - | 58,55 | - | 2 | - | 128,74 |  |
| ЗОШ № 3, вул. Шкільна, 7 | ВТСР-50 | 1,044 | 3 | 2 | 70 | 0,6 | - | 61,8 | - | 2 | - | 286,10 |  |
| ЗОШ № 5, вул. Будівельна, 1 | ВТСР-50 | 1,044 | 3 | 2 | 70 | 0,72 | - | 143,1 | - | 3 | - | 343,32 |  |
| ЗОШ № 6, кв. 60 років СРСР | БГВ-50Е | 0,43 | 10 | 10 | 90 | 0,3 | - | 71,7 | - | 10 | - | 143,05 |  |
| ЗОШ № 7, вул. Покришкіна, 5 | ВТСР-50 | 0,349 | 2 | 2 | 70 | 0,25 | - | 106,3 | - | 2 | - | 119,21 |  |
| ЗОШ № 9, кв. 50 років Жовтня | БГВ-50Е | 0,43 | 10 | 10 | 90 | 0,29 | - | 44,15 | - | 1 | - | 138,28 |  |
| ЗОШ, с. Медвежанка, вул. Гребенюка, 1 | КСТ-50 | 0,172 | 4 | 4 | 70 | 0,12 | - | 42,3 | - | 4 | - | 57,22 |  |
| ЗОШ, с. Довжанське, вул. Центральна | ВТСР-20 | 0,167 | 2 | 2 | 70 | 0,19 | - | 79,3 | - | 2 | - | 90,60 |  |
| ЗОШ, с. Новоборовиці, вул. Шевченка, 108 | АОТГ- 50 | 0,215 | 5 | 5 | 70 | 0,2 | - | 48,7 | - | 5 | - | 95,37 |  |
| СЗОШ, вул. Гагаріна, 83а | ВТСР-50 | 0,7 | 3 | 3 | 70 | 0,5 | 0,2 | 131,8 | - | 1 | - | 238,42 |  |
| я/с "Калинка", кв. 60 років СРСР | КОЛВІ- 100 | 0,258 | 3 | 3 | 92 | 0,2 | - | 36,7 | - | 2 | - | 95,37 |  |
| ВСЬОГО |  | 6,516 | 66 | 63 |  | 4,58 | 0,2 | 996,15 |  | 53 |  | 2183,88 |  |
| Краснодон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пл. Леніна, 5 | Надточія | 0,4 | 3 | 1 | 60 | 0,69 |  | 237,24 | 260 | 2 |  | 329,01 |  |
| КУ "Суходільська міська поліклініка" | Надточія | 0,94 | 2 | 2 | 70 | 0,29 |  | 60,00 |  |  | 2 |  | 75,2 |
| КУ "Молодогвардійська міська поліклініка" | Надточія | 1,6 | 2 | 2 | 70 | 0,30 |  | 85,00 |  | 1 |  | 143,05 |  |
| ВСЬОГО |  | 2,94 | 7 | 5 |  | 1,28 |  | 382,24 | 260 | 3 | 2 | 472,06 | 75,2 |
| Кіровськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Театральна, 1б | БГВ-50 Э | 0,25 | 12 | 5 | 90 | 0,08 |  | 53,4 | 475,9 |  | 12 |  | 20 |
| ВСЬОГО |  |  | 12 | 5 |  | 0,08 |  | 53,4 | 475,9 |  | 12 |  | 20 |
| Загальна кількість |  |  | 183,0 | 167,0 |  | 38,2 | 0,6 | 11347,2 | 735,9 | 89,0 | 29,0 | 17761,4 | 144,2 |

| Адреса закладу, де встановлено теплогенеруюче обладнання | Тип котлів | Потужність котлів Гкал/год. | Кіль-кість встанов-лених котлів | Кіль-кість котлів в експлу-атації | Коефі-цієнт корисної дії котлів, % | Підклю-чене наванта-ження в опалю-вальний період, Гкал/г | Підклю-чене наванта-ження в неопалю-вальний період, Гкал/г | Річне споживання палива, тис. куб. м | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік (базовий рівень) | Кількість котлів, що підлягають |  | Капітальні вкладення, тис. грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заміні | модерні-зації і рекон-струкції | на заміну | на модерні-зацію і ренон-струкцію |
| райони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Краснодонський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Білоскелювате, вул. Шкільна, 2 | АОБГВ-50 | 0,129 | 3 | 3 | 89 | 0,123 |  | 30 | 13,78 | 3 |  | 58,65 |  |
| смт Сімейкине, вул. Комсомольська, 1 | АОГВ-100 | 0,258 | 3 | 3 | 90 | 0,245 |  | 55,8 | 11,29 | 1 |  | 116,82 |  |
| селище Хрящувате, вул. Гагаріна, 1 | АОБГВ-50 | 0,129 | 3 | 3 | 89 | 0,124 |  | 31 |  | 3 |  | 59,13 |  |
| смт Новосвітлівка, кв. Восточний, 1 | Колві-1000/ НІІСТУ-5 | 1,61 | 3 | 3 | 80 | 1,65 |  | 248,2 |  | 3 |  | 786,77 |  |
| с. Верхньошевирівка, вул. Леніна, 52 | Вулкан 2113 | 0,027 | 3 | 3 | 90 | 0,026 |  | 10,3 |  | 2 |  | 12,40 |  |
| сел. Поріччя, вул. Терешкової, 43 | АОВГ-30Е | 0,026 | 1 | 1 | 93 | 0,024 |  | 11,6 |  | 1 |  | 11,44 |  |
| ВСЬОГО |  | 2,179 | 16 | 16 |  | 2,19 |  | 386,9 | 25,07 | 13 |  | 1045,2 |  |
| Новоайдарський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колядівська ЗОШ | КСТ-50 | 0,043 | 2 | 2 | 90 | 0,10 |  | 21,4 |  | 2 |  | 47,68 |  |
| Вовкодаївська ЗОШ | КСТ-50 | 0,043 | 2 | 2 | 90 | 0,12 |  | 24 |  | 2 |  | 57,22 |  |
| Смолянинівська ЗОШ | АОГВ-100Е | 0,086 | 2 | 2 | 90 | 0,15 |  | 32,9 |  | 2 |  | 71,52 |  |
| Чабанівська ЗОШ | АОТ-50 | 0,043 | 2 | 2 | 90 | 0,07 |  | 20,9 |  | 2 |  | 33,38 |  |
| Муратівська ЗОШ | АО1-50 | 0,043 | 2 | 2 | 90 | 0,08 |  | 17,9 |  | 2 |  | 38,15 |  |
| Олексіївська ШГ | АОГВ 100 | 0,086 | 2 | 2 | 90 | 0,15 |  | 24 |  | 1 |  | 71,52 |  |
| Михайлюківська ЗОШ | АОГВ-100 | 0,086 | 2 | 2 | 90 | 0,07 |  | 27,7 |  | 2 |  | 33,38 |  |
| ВСЬОГО |  | 0,43 | 14 | 14 |  | 0,74 |  | 168,8 |  | 13 |  | 352,85 |  |
| Ст-Луганський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДНЗ „Казка”, сел. Широкий пр. Театральний,1 | АОГВ 50 | 0,043 | 1 | 1 | 90 | 0,088 |  | 14 |  | 1 |  | 41,96 |  |
|  | КСТ 16 | 0,013 | 1 | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхньовільхівський ФП, с. В. Вільхова, вул. Радянська, 69 | КСТ-16 | 0,014 | 1 | 1 | 90 | 0,003 |  | 1,812 |  | 1 |  | 1,43 |  |
| ВСЬОГО |  | 0,07 | 3 | 3 |  | 0,091 |  | 15,812 |  | 2 |  | 43,39 |  |
| Білокуракинський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лозно-Олександрівська ЗОШ | АОГВ 100 | 0,16 | 2 | 2 | 85 | 0,22 |  | 60,2 |  | 2 |  | 104,90 |  |
| Курячівська ЗОШ | АОГВ 100 - 2 шт; 50 - 1 шт | 0,2 | 3 | 3 | 85 | 0,19 |  | 26,0 |  | 3 |  | 90,60 |  |
| Нещеретівська ЗОШ | АОГВ 100 | 0,16 | 2 | 2 | 85 | 0,3 |  | 60,4 |  | 2 |  | 143,05 |  |
| Павлівська ЗОШ | АОГВ 100 - 1шт; 50 - 2 шт | 0,2 | 3 | 3 | 85 | 0,26 |  | 40,4 |  | 3 |  | 123,98 |  |
| Лизинська ЗОШ | АОТ 50 | 0,08 | 2 | 2 | 85 | 0,11 |  | 27,8 |  | 2 |  | 52,45 |  |
| Тимошинська ЗОШ | АОГВ 100 - 1 шт; 50 - тшт. | 0,12 | 2 | 2 | 85 | 0,1 |  | 17,3 |  | 2 |  | 47,68 |  |
| Шапарська ЗОШ | АОГВ 50 | 0,12 | 3 | 3 | 85 | 0,13 |  | 27,0 |  | 3 |  | 61,99 |  |
| ВСЬОГО |  | 1,04 | 17 | 17 |  | 1,31 |  | 259,07 |  | 17 |  | 624,65 |  |
| Лутугинський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лутугинська ЦРЛ, стаціонар ЛЦРЛ, пров. Октябрський, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| міні-котельня | МГВ-90 | 0,851 | 22 | 22 | 88 | 0,32 | - | 180,65 | 0,123 | 4 |  | 152,59 |  |
| с. Успенка, вул. Леніна, 47 | КТН -100се | 0,086 | 1 | 1 | 90 | 0,065 | - | 36,50 | 0,281 | 2 |  | 30,99 |  |
|  | КТН-50 се |  | 1 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЗ «Лутугинська спец. школа І-ІІІ ст.» | НІІСТУ-5 | 0,43 | 2 | 1 | 50 | 0,9 | - | 191,8 | - | 1 |  | 429,15 |  |
| ВСЬОГО |  | 1,367 | 26 | 25 |  | 1,29 |  | 408,95 | 0,40 | 7 |  | 612,73 |  |
| Попаснянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Золотарівська ЗОШ, с. Золотарівка, вул. Шкільна, 4 | БГВ -50 | 0,058 | 4 | 2 | 90 | 0,037 | - | 20,96 |  | 4 |  | 17,64 |  |
| ВСЬОГО |  | 0,058 | 4 | 2 |  | 0,04 |  | 20,96 |  | 4 |  | 17,64 |  |
| Загальна кількість |  | 5,14 | 80 | 77 |  | 5,66 |  | 1260,48 | 25,47 | 56 |  | 2696,47 |  |

ПЕРЕЛІК КОТЕЛЕНЬ НА ГАЗУ, ЯКІ ЗНАХОДЯТСЯ НА БАЛАНСІ  ОБ’ЭКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРІТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ЯКИХ ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ЗАМІНУ АБО МОДЕРНІЗАЦІЮ КОТЛІВ

| Адреса закладу, де встановлено теплогенеруюче обладнання | Тип котлів | Сумарна потуж-ність котлів, Гкал/год. | Кількість встанов-лених котлів | Кіль-кість котлів в експлу-атації | Коефі-цієнт корис-ної дії котлів, % | Підключене наванта-ження в опалю-вальний період, Гкал/г | Підклю-чене наванта-ження в неопалю-вальний період, Гкал/г | Річне спожи-вання палива, тис. куб. метрів (тонн) |  | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік (базовий рівень) |  | Кількість котлів, що підлягають |  |  |  | Капітальні витрати, тис. грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заміні |  | модер-нізації і рекон-струкції |  | на заміну | на модерні-зацію і рекон-струкцію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоайдарський проф. аграрний ліцей, смт Новоайдар, вул. Пролетарська, 68 | НІІСТУ-5 | 0,86 | 2 | 2 | 60 | 0,84 |  | 195 |  | 0,4 |  | 2 |  |  |  | 561,00 |  |
| Новосвітлівський проф. аграрний ліцей, Краснодонський р-н, смт Новосвітлівка, вул. Дорожна, 29 | НІІСТУ-5 | 0,55 | 2 | 2 | 80 | 0,821 |  | 202,9 |  |  |  | 2 |  |  |  | 561,00 |  |
| Стахановський проф. ліцей, вул. Челюскінців, 10 | Надточія | 0,65 | 2 | 1 | 70 | 0,3 |  | 57,8 |  | 0,2765 |  | 1 |  |  |  | 139,50 |  |
| Лисичанський проф. торгово-кулінарний ліцей, м. Лисичанськ, вул. Леніна, 47 | НР-18 | 1,3 | 2 | 2 | 70 | 0,5 |  | 170 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 184,80 |  |
| Біловодський проф. аграрний ліцей, смт Біловодськ, вул. К. Маркса, 32 | АОГВ | 0,96 | 4 | 3 | 90 | 0,35 |  | 105 |  |  |  | 4 |  |  |  | 184,80 |  |
| Новопсковський проф. аграрний ліцей, смт Новопсков, вул. Леніна, 16 | НІІСТУ-5 | 0,86 | 2 | 1 | 70 | 0,44 |  | 105 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 184,80 | 12 |
| Лутугинська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, м. Лутугине, вул. Леніна, 126 | Альтаір | 0,09 | 4 | 4 | 91,6 | 0,34 |  | 90 |  | 175,6 |  | 1 |  | 1 |  | 60,00 | 7,2 |
| ВСЬОГО |  | 5,27 | 18 | 15 |  | 3,591 |  | 925,7 |  | 179,28 |  | 13 |  | 2 |  | 1875,90 | 19,2 |
| Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лисичанський обласний протитуберкульозний диспансер, м. Лисичанськ, вул. Красна, 285 | PROTHERM 50 SOO | 0,124 | 3 | 3 | 88 | 0,123 |  | 35,373 |  |  | 0 |  | 2 | 0 | 93,00 |  |  |
| Стахановська обласна психіатрична лікарня, м. Стаханов, вул. Бурбело, 6 | БГВ-50Э | 0,18 | 3 | 3 | 92,3 | 0,11 |  | 36,62 |  |  | 0,04 |  | 2 | 0 | 93,00 |  |  |
|  | Колві Термона 100 СР |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стахановська обласна інфекційна лікарня, м. Стаханов, вул. Пономарчука, 14 | БГВ -507 | 0,034 | 4 | 4 | 88,04 | 0,035886 |  | 127,54 |  |  | 0 |  | 4 | 0 | 106,56 |  |  |
|  |  |  |  |  | 88,02 | 0,058114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 88 | 0,032228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 88,06 | 0,058387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стахановський обласний кістково-туберкульозний санаторій, м. Ірміно, вул. Вишнева, 1 | "Колві-термона" КТН-100СЕ | 0,0851 | 2 | 2 | 90 | 0,09 |  | 30,528 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 46,20 |  |  |
| Луганський обласний будинок дитини № 2, м. Луганськ, пл. Леніна, 43а | БГВ-50Э | 0,3 | 7 | 7 | 90 | 0,108 |  | 79 |  |  | 0 |  | 7 | 0 | 339,7389 |  |  |
| Стахановський обласний дитячий психоневрологічний санаторій, м. Стаханов, вул. Матросова, 21 | БГВ-50Є | 0,043 | 2 | 2 | 92 | 0,0743 |  | 26,48 |  |  | 0 |  | 2 | 0 | 50,00 |  |  |
| ВСЬОГО |  | 0,63 | 21 | 21 |  | 0,73 |  | 348,56 |  |  | 0,04 |  | 18 | 0 | 728,5 |  | 0,00 |
| Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Білокуракинський обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, Луганська обл., смт Білокуракине, вул. Підгірна, 342Д | АКТГВ-50 | 0,08 | 2 | 2 | 86 | 0,05 | 0,05 | 80,3 | _ |  |  |  | 1 | _ | 65,00 |  |  |
| Ровеньківський обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, м. Ровеньки, вул. Лісна, 1 | НІІСТУ-5 Надточія | 0,86 | 4 | 4 | 82 | 0,33 | 0,05 | 243 | 1,27 |  |  |  | _ | 4 |  |  | 829,864 |
| Миколаївський обласний психоневрологічний інтернат, Ст.-Луганський р-н, с. Миколаївка, вул. Радянська, 35 | НІІСТУ-5 | 0,86 | 2 | 1 | 82,91 | 0,22 | 0,099 | 98,26 | 0,808 |  |  |  |  | 2 |  |  | 621,555 |
| Новоастраханський обласний психоневрологічний будинок-інтернат, Кремінський р-н, с. Новоастрахань, вул. Дзержинського, 27 | АОТГ-50 | 0,53 | 3 | 3 | 85 | 0,6 | 0,03 | 17,6 | _ |  |  |  | 1 | _ | 28,5 |  |  |
|  | КСТ-18 |  |  |  | 80 |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слов'яносербський обласний психоневрологічний будинок-інтернат, смт Слов'яносербськ, вул. Лісна, 3 | НІІСТУ-5 | 1,72 | 4 | 4 | 86 | 1,07 | _ | 351 | 1165,5 |  |  |  | _ | 4 |  |  | 792,152 |
| Луганське обласне професійно-технічне училище-інтернат, м. Луганськ, кв. Східний, 3 | Колві-200 Колві-120 | 0,28 | 4 | 4 | 93 | 0,63 | _ | 279,6 | 516,7 |  |  |  | 4 | _ | 477,00 |  |  |
| Краснодонський обласний дитячий будинок-інтернат, м.Краснодон, вул.Рибалко,1 | НІІСТУ-5 | 1,72 | 4 | 2 | 76 | 0,7 |  | 212 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 414,576 |
| ВСЬОГО |  | 4,33 | 19 | 18 |  | 2,9 | 0,229 | 1087,36 | 1684,28 |  |  |  | 6 | 12 | 570,5 |  | 2658,147 |
| управління культури і туризму облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Луганський обласний художній музей, м. Луганськ, вул. Поштова, 3 | БГВ-50 | 0,5 | 2 | 2 | 92 | 0,17 |  | 21 |  |  |  |  | 2 |  | 52,80 |  |  |
| Луганський обласний палац культури, м. Луганськ, вул. Пушкіна, 2 | НІІСТУ-5 | 0,67 | 2 | 2 | 77 | 0,37 |  | 120,3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 396,076 |
| Луганський обласний центр навчальних ініціатив і кіномистецтва, м. Луганськ, вул. М.Расковой, 3 | АОГВ-50Е | 0,08 | 2 | 2 | 90 | 0,28 |  | 16,3 | 0,0054 |  |  |  | 2 |  | 52,80 |  |  |
| Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр, м. Луганськ, вул. Оборонна, 11 | ЕЛГА-Г | 0,21 | 4 | 4 | 91 | 0,42 |  | 64,2 | 0,0078 |  |  |  |  | 4 |  |  | 35 |
| ВСЬОГО |  | 1,46 | 10 | 10 |  | 1,24 |  | 221,8 | 0,0132 |  |  |  | 4 | 6 | 105,6 |  | 431,076 |
| Загальна кількість |  | 12,03 | 68 | 64 |  | 8,46 | 0,229 | 2583,42 | 1863,61 |  |  |  | 41 | 20 | 3280,05 |  | 3108,42 |

Додаток 3

до Регіональної програми

Зведені дані щодо заміни і модернізації котельного обладнання, яке працює на газу

| Назва міст та районів | Кіль- кість встанов-лених котлів | Кіль-кість котлів в експлуа-тації | Підклю-чене наванта- ження в опалю-вальний період, Гкал/ год. | Підклю-чене наванта- ження в неопалю- вальний період, Гкал/год. | Річне спожи-вання палива, тис. куб. м | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік (базовий рівень) | Кількість котлів, що підлягають |  | Капітальні витрати, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | замі-ні | модер-нізації і рекон- струкції | на заміну котла | на модер- нізацію і рекон- струк- цію | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антрацит | 12 | 6 | 3,68 |  | 1128,01 | 084,6 | 6 |  | 1754,7 |  | 1754,7 |
| Первомайськ | 20 | 19 | 8,5 |  | 2632,6 | 4865,12 | 19 |  | 4038,27 |  | 4038,3 |
| Ровеньки | 5 | 4 | 19,04 |  | 6933,4 | 11987,78 |  | 5 |  | 1523,2 | 1523,2 |
| Рубіжне | 36 | 19 | 51,1 | 10,4 | 11210,4 | 21802,7 | 6 | 16 | 723,2 | 3963,5 | 4686,7 |
| Алчевськ | 20 | 16 | 4,23 | 0,11 | 1680,6 | 3263,9 | 20 |  | 2016,9 |  | 2016,9 |
| Лисичанськ | 61 | 34 | 32,9 |  | 8603,5 | 15443,8 | 50 | 10 | 9913 | 967 | 10880 |
| Луганськ | 255 | 238 | 640 |  | 115022,9 | 182316,3 | 150 | 76 | 48530 | 41951,4 | 90481,4 |
| Всього по містах | 409 | 336 | 759,43 | 10,51 | 147211,4 | 241770,2 | 251 | 107 | 66976,6 | 48405,1 | 115381,7 |

| райони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст-Луганський |  | 17 |  | 17 |  | 3,43 |  |  |  | 655,6 |  | 5,65 |  |  | 14 |  |  | 2 |  | 1502,4 |  | 22,24 |  | 1524,6 |  |  |
| Попаснянський |  | 16 |  | 8 |  | 2,21 |  |  |  | 1187,3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1053,8 |  |  |  | 1053,8 |  |  |
| Біловодський |  | 2 |  | 2 |  | 0,1 |  |  |  | 36,0 |  | 0,08 |  |  | 2 |  |  |  |  | 47,7 |  |  |  | 47,7 |  |  |
| Кремінський |  | 22 |  | 21 |  | 11,26 |  |  |  | 3723,8 |  |  |  |  | 14 |  |  | 2 |  | 1363,7 |  | 672 |  | 2035,7 |  |  |
| Всього по районах |  | 57 |  | 48 |  | 17 |  |  |  | 5602,8 |  | 5,73 |  |  | 33 |  |  | 4 |  | 3967,6 |  | 694,2 |  | 4661,8 |  |  |
| котельне обладнання, яке знаходиться на балансі установ соціальної сфери (міста і райони) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянка |  | 7 |  | 6 |  | 1,53 |  | 0,37 |  | 328,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,5 |  |  |  |  |  | 730,5 |  |
| Ровеньки |  | 87 |  | 84 |  | 29,78 |  |  |  | 9385,7 |  |  |  |  |  | 25 | 15 |  | 13931,5 |  |  | 49,04 |  |  | 139805 |  |
| Рубіжне |  | 4 |  | 4 |  | 0,93 |  |  |  | 201,1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 443,4 |  |  |  |  |  | 443,4 |  |
| Свердловськ |  | 66 |  | 63 |  | 4,58 |  | 0,2 |  | 996,15 |  |  |  |  |  | 53 |  |  | 2183,9 |  |  |  |  |  | 2183,9 |  |
| Краснодон |  | 7 |  | 5 |  | 1,28 |  |  |  | 382,24 |  | 260 |  |  |  | 3 | 2 |  | 472,06 |  |  | 75,2 |  |  | 547,3 |  |
| Кіровськ |  | 12 |  | 5 |  | 0,0 |  |  |  | 53,4 |  | 475,9 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| Красно-донський | 16 |  |  | 16 | 2,19 |  |  |  | 386,9 |  | 25,07 |  | 13 |  |  |  |  |  | 1045,2 |  |  |  |  |  | 1045,2 |  |
| Ново-айдарський | 14 |  |  | 14 | 0,74 |  |  |  | 168,8 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 352,85 |  |  |  |  |  | 352,85 |  |
| Ст.-Луганський | 3 |  |  | 3 | 0,09 |  |  |  | 15,8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 43,39 |  |  |  |  |  | 43,39 |  |
| Білокура-кинський | 17 |  |  | 17 | 1,31 |  |  |  | 259,07 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 624,65 |  |  |  |  |  | 624,65 |  |
| Лутугинський | 2 |  |  | 25 | 1,29 |  |  |  | 408,95 |  | 0,404 |  | 7 |  |  |  |  |  | 612,7 |  |  |  |  |  | 612,7 |  |
| Попаснян- ський | 4 |  |  | 2 | 0,04 |  |  |  | 20,96 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 17,64 |  |  |  |  |  | 17,64 |  |
| Всього по установах соціальної сфери | 263 |  |  | 244 | 43,8 |  | 0,57 |  | 12607,7 |  | 761,4 |  | 145 |  |  |  | 29 |  | 20457,8 |  |  | 144,2 |  |  | 20602,1 |  |
| об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що входять до сфери діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управління освіти і науки облдерж-адміністрації |  | 18 |  | 15 |  | 3,5 |  |  |  | 925,7 |  | 179,28 |  | 13 |  |  | 2 |  | 1875,9 |  |  | 19,2 | 1895,1 |  |  |  |
| Головного управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  | 21 |  | 21 |  | 0,82 |  | 0,108 |  | 340,56 |  | 0,04 |  | 18 |  |  |  |  | 728,5 |  |  |  | 728,5 |  |  |  |
| Головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації |  | 19 |  | 18 |  | 2,9 |  | 0,229 |  | 1087,4 |  | 1684,3 |  | 6 |  |  | 12 |  | 570,5 |  |  | 2658,147 | 3228,647 |  |  |  |
| управління культури і туризму облдерж-адміністрації |  | 10 |  | 10 |  | 1,24 |  |  |  | 221,8 |  | 0,013 |  | 4 |  |  | 6 |  | 105,6 |  |  | 431,076 | 536,676 |  |  |  |
| Всього по управліннях ОДА |  | 68 |  | 64 |  | 8,46 |  | 0,337 |  | 2575,46 |  | 1863,6 |  | 41 |  |  | 20 |  | 3280,5 |  |  | 3108,42 | 6388,92 |  |  |  |
| Разом по області |  | 793 |  | 688 |  | 828,08 |  | 11,31 |  | 168174,6 |  | 244400,8 |  | 473 |  |  | 160 |  | 94682,08 |  |  | 52352,12 | 147034,2 |  |  |  |

Додаток 4

до Регіональної програми

Економічний ефект від заміни і модернізації котлів

| Назва міст та районів | Економічний ефект |  |  | Економія коштів, тис.грн |  |  |  | Строк окуп-ності, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зменшен- ня витрат газу, тис. куб. м | економія електро-енергії, тис. кВт*год. | зменшення викидів в СО2 екв., тонн | за рахунок зменшення витрат газу | за рахунок зменшення витрат електро-енергії | за рахунок зменшення викидів | всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антрацит | 164,30 | 4,78 | 316,68 | 227,6 | 4,7 | 52,3 | 284,5 | 6,2 |
| Первомайськ | 314,8 | 12,76 | 611,28 | 526,1 | 12,7 | 100,9 | 639, | 6,3 |
| Ровеньки | 96,49 | 79,95 | 280,01 | 147,3 | 79,6 | 462 | 273, | 5,6 |
| Рубіжне | 799,06 | 145,25 | 1688,9 | 1332,0 | 144,7 | 278,7 | 1755,4 | 2,7 |
| Алчевськ | 555,5 | 5,5 | 1057,8 | 971,7 | 5,5 | 174,5 | 1151,7 | 1,8 |
| Лисичанськ | 1279,9 | 91,4 | 233,1 | 1987,8 | 91,0 | 418,0 | 2496,8 | 4,4 |
| Луганськ | 3397,3 | 1836,1 | 4021,7 | 5894,2 | 1828,7 | 63,6 | 8386,6 | 10,8 |
| Всього по містах | 6607,35 | 217574 | 8011,47 | 11086,7 | 2166,9 | 1136 | 14987 | 7,6 |
| райони |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст.-Луганський | 39,46 | 4,46 | 74,65 | 135,6 | 4,4 | 12,3 | 152,4 | 10,0 |
| Попаснянський | 283,9 | 2,87 | 588,6 | 552,8 | 2,6 | 97,1 | 652,5 | 1,6 |
| Біловодський | 36,00 | 0,13 | 1,59 | 143,5 | 0,1 | 0,3 | 143,7 | 0,3 |
| Кремінський | 254,9 | 24,7 | 512,4 | 8758 | 24,6 | 84,5 | 985,0 | 21 |
| Всього по районах | 614,3 | 32,2 | 1177,3 | 1707,7 | 31,78 | 194,2 | 1933,8 | 2,4 |
| котельне обладнання, яке знаходиться на балансі установ соціальної сфери (міста і райони) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянка | 76,0 | 1,99 | 146,22 | 261,2 | 2,0 | 24,1 | 287,3 | 2,5 |
| Ровеньки | 1094,2 | 38,72 | 2117,45 | 3760,8 | 38,6 | 349,4 | 4148,7 | 3,4 |
| Рубіжне | 10,59 | 1,209 | 21,5 | 36,4 | 1,2 | 3,5 | 41,2 | 10,8 |
| Свердловськ | 183,14 | 5,95 | 33,75 | 629,5 | 5,9 | 58,4 | 693,7 | 3,1 |
| Краснодон | 117,19 | 1,66 | 223,75 | 402,8 | 1,7 | 36,9 | 441,4 | 1,2 |
| Кіровськ | 1,16 | 0,1 | 2,3 | 4,0 | 0,1 | 0,4 | 4,5 | 4,5 |
| Краснодонський | 36,04 | 2,85 | 71,67 | 123,9 | 2,8 | 11,8 | 138,5 | 7,5 |
| Новоайдарський | 8,88 | 0,96 | 17,98 | 30,5 | 10 | 3,0 | 34,4 | 10,2 |
| Ст.-Луганський | 0,83 | 0,1 | 1,72 | 2,9 | 0,1 | 0,3 | 3,3 | 13,3 |
| Білокуракинський | 27,27 | 1,7 | 53,66 | 93,7 | 1,7 | 8,9 | 104,3 | 6,0 |
| Лутугинський | 106,08 | 1,67 | 202,75 | 364,6 | 1,7 | 33,5 | 399,7 | 1,5 |
| Попаснянський | 1,1 | 0,05 | 2,15 | 3,8 | 0,05 | 0,4 | 4,2 | 4,2 |
| Всього по установах соціальної сфери | 1662,5 | 56,9 | 321,9 | 5714,0 | 56,8 | 530,5 | 6301,2 | 3,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що входять до сфери діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управління освіти і науки облдерж-адміністрації | 179,38 | 4,6 | 345,1 | 616,5 | 0,05 | 56,9 | 673,5 | 2,8 |
| Головного управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації | 12,38 | 0,81 | 24,41 | 42,6 | 1,05 | 4,0 | 47,6 | 8,6 |
| Головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації | 96,55 | 3,77 | 187,27 | 331,8 | 2,05 | 30,9 | 364,8 | 2,2 |
| управління культури і туризму облдерж-адміністрації | 27,02 | 1,61 | 53,08 | 92,9 | 3,05 | 8,8 | 104,7 | 4,4 |
| Всього по управліннях | 315,33 | 10,86 | 609,86 | 1083,79 | 6,20 | 100,63 | 1190,62 | 3,0 |
| Разом по області | 9199,48 | 2275,7 | 10119,63 | 19592,19 | 2261,68 | 1961,33 | 24412,62 | 5,9 |

Додаток 5

до Регіональної програми

| Впровадження частотного регулювання електродвигунів на насосах і димовентиляційному обладнанні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Місце впровадження | Економія електроенергії |  | Зменшення шкідливих викидів |  | Капітальні витрати, тис. грн | Простий термін окупності, років |  |
|  |  | тис. кВт*год. | тис. грн | тонн | тис. грн |  |  |  |
| 1 | Котельні м. Луганська | 1244,9 | 1230,0 | 1517,6 | 250,40 | 5400,0 | 3,6 |  |
| 2 | м. Брянка, котельні "Дворцова", "Кримська", № 5 | 97,67 | 96,5 | 119,1 | 19,65 | 280,0 | 2,4 |  |
| 3 | м. Сєвєродонецьк, котельня 83 мікрорайону | 58,70 | 58,0 | 71,6 | 11,81 | 900,0 | 12,9 |  |
| 4 | м. Антрацит, димовентиляційне обладнання котелень | 1258,0 | 1242,9 | 1533,5 | 253,03 | 700,0 | 0,5 |  |
| 5 | Котельні м. Алчевська | 950,4 | 953,1 | 1158,5 | 191,16 | 1320,0 | 1,2 |  |
| 6 | м. Лисичанськ, котельня по вул. К.Маркса, мережевий насос | 297 | 293,4 | 362,0 | 59,74 | 402,0 | 1,1 |  |
| 7 | м. Рубіжне, димовентиляційне обладнання 4 котелень | 246,6 | 243,6 | 300,6 | 49,60 | 5200,0 | 17,7 |  |
| Всього по області |  | 4153,3 | 4117,6 | 5062,9 | 835,4 | 14202,0 | 2,9 |  |

Додаток 6

до Регіональної програми

Заміна насосів на менш енергоємні

| № з/п | Місце впровадження | Кіль-кість, шт. | Економія електроенергії |  | Зменшення шкідливих викидів |  | Капітальні витрати, тис. грн | Простий термін окупності, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тис. кВт*год. | тис. грн | тонн | тис. грн |  |  |
| 1 | м. Луганськ, заміна мережевих насосів | 13 | 939,17 | 927,9 | 1144,8 | 188,90 | 2761,7 | 2,5 |
| 2 | м. Стаханов |  | 312,4 | 308,65 | 380,8 | 62,83 | 918,0 | 2,5 |
| 3 | м. Лисичанськ, котельні вул. К. Маркса, РТІ | 2 | 920,00 | 908,96 | 1121,5 | 185,04 | 967,0 | 0,9 |
| 4 | м. Рубіжне | 16 | 177,1 | 175,0 | 215,9 | 35,63 | 930,0 | 4,4 |
|  | Всього по області | 31 | 1409,5 | 1392,6 | 1718,2 | 283,5 | 5576,7 | 3,3 |

Додаток 7

до Регіональної програми

| Перелік котелень, на яких планується встановити теплоутилізаційне обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Місцезнаходження об'єкта | Марка котлів | Кіль- кість облад-нання | Економія газу |  | Зменшення шкідливих викидів, тонн |  | Капіта-льні вкладен- ня, тис. грн | Строк окуп-ності, років |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всього, млн м3 | тис. грн | тонн | тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Алчевськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельня "Східна", вул. Сарматська, 7 | ПТВМ-100 | 1 | 0,458 | 600,0 | 866,5 | 143,0 | 1250,0 | 1,7 |  |  |  |  |  |
|  | м. Антрацит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельня № 8, вул. Паркова, 4Г | ДКВР 10/14 | 1 | 0,15 | 255,0 | 283,8 | 46,8 | 1620,0 | 5,4 |  |  |  |  |  |
|  | м. Лисичанськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельня "Центральна", вул. К.Маркса, 149а | ПТВМ-30 | 1 | 0,444 | 768,6 | 840,0 | 138,6 | 440,0 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  | 3 | 1,052 | 1623,6 | 1990,4 | 328,4 | 3310,0 | 1,7 |  |  |  |  |  |

Додаток 8

до Регіональної програми

Реконструкція тепломереж шляхом їх заміни на попередньо ізольовані трубопроводи

| Місто | Всього протяжність трубопроводів у двотрубному вимірі, що рекон- струюються, м | Загальні витрати на перекладання трубопроводів на ПІТ, тис. грн | Кількість відпущеної у 2010 р. теплової енергії, тис. Гкал | Існуючі тепло-втрати в мережах, тис. Гкал | Тепловтрати в мережах після заміни трубопроводів на ПІТ, тис. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Міста |  |  |  |  |  |
| м. Луганськ | 73090,0 | 114535,7 | 796,3 | 97,07 | 72,73 |
| м. Алчевськ | 27556,0 | 30032,0 | 247,64 | 22,44 | 21,28 |
| м. Антрацит | 14197,0 | 21303,0 | 110,48 | 11,88 | 5,39 |
| м. Брянка | 2066,0 | 3091,0 | 39,79 | 3,02 | 2,62 |
| м. Лисичанськ | 59720,0 | 87744,5 | 246,02 | 51,66 | 27,09 |
| м. Первомайськ | 8550,0 | 7244,5 | 89,82 | 9,43 | 4,76 |
| м. Ровеньки | 2265,0 | 6127,5 | 45,58 | 5,93 | 4,63 |
| м. Рубіжне | 7912,5 | 6433,5 | 119,22 | 14,78 | 14,02 |
| м. Сєвєродонецьк | 23740,0 | 27428,9 | 123,62 | 16,07 | 11,83 |
| Всього по містах | 219096,5 | 303940,5 | 1818,5 | 232,28 | 177,90 |
| Райони |  |  |  |  |  |
| Біловодський | 676,1 | 727,1 | 5,892 | 0,88 | 0,77 |
| Кремінський | 100,0 | 343,7 | 28,75 | 2,88 | 2,69 |
| Ст.-Луганський | 5720,0 | 4376,2 | 10,03 | 1,30 | 0,97 |
| Старобільський | 340,0 | 581,2 | 12,14 | 1,09 | 1,02 |
| Всього по районах | 6836,10 | 6028,18 | 56,82 | 6,16 | 5,45 |
| Всього по регіону | 225932,6 | 309968,8 | 1875,3 | 238,4 | 183,35 |

Додаток 9

до Регіональної програми

Економічний ефект від реконструкції трубопроводів

| Місто | Економічний ефект |  |  |  |  | Зменшення викидів |  |  |  | Сумарна економія коштів від перекла- дання трубо-проводів, тис. грн/ рік | Простий строк окупності, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Середньо-зважена ціна теплової енергії, грн/Гкал | Економія коштів від зменшення втрат теплової енергії в мережах, тис. грн/ рік | Змен-шення витрат газу, млн куб. м | Змен-шення витрат електро-енергії, млн кВт* год. | Змен-шення витрат електро-енергії, тис. грн/рік | за раху-нок еконо- мії газу, тонн | за рахунок економії електро- енергії, тонн | всього | Вартість отри-маної економії, тис. грн |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| м. Луганськ | 360,8 | 8780 | 2,15 | 3,91 | 3899,2 | 4121,5 | 2333,15 | 6454,68 | 1065,0 | 10505,4 | 10,9 |
| м. Алчевськ | 336,3 | 388 | 0,06 | 0,28 | 280,8 | 114,60 | 168,02 | 282,62 | 46,6 | 2312,6 | 13,0 |
| м. Антрацит | 355,0 | 2304 | 0,56 | 0,91 | 909,2 | 1064,6 | 544,07 | 1608,53 | 265,4 | 2801,8 | 7,6 |
| м. Брянка | 437,3 | 179 | 0,04 | 0,10 | 97,5 | 69,78 | 58,32 | 128,10 | 21,1 | 299,9 | 10,3 |
| м. Лисичанськ | 307,6 | 7561 | 2,31 | 0,04 | 42,7 | 4374,9 | 25,58 | 4400,55 | 726,1 | 11681,2 | 7,5 |
| м. Первомайськ | 358,0 | 1671 | 0,41 | 0,75 | 751,6 | 775,77 | 449,73 | 1225,49 | 202,2 | 2057,5 | 3,5 |
| м. Ровеньки | 377,2 | 488 | 0,12 | 0,11 | 114,5 | 221,01 | 68,49 | 289,50 | 47,8 | 737,3 | 8,3 |
| м. Рубіжне | 386,7 | 294 | 0,07 | 0,08 | 78,1 | 128,70 | 46,72 | 175,42 | 28,9 | 444,6 | 14,5 |
| м.Сєвєродонецьк | 301,3 | 1276 | 0,36 | 0,44 | 441,0 | 687,90 | 263,90 | 951,80 | 157,0 | 2478,7 | 11,1 |
| Всього по містах |  | 22955,0 | 6,07 | 6,7 | 6642,0 | 11558,7 | 3957,89 | 15516,7 | 2565,8 | 32054,1 | 9,5 |
| Біловодський | 770,0 | 87 | 0,017 | 0,01 | 10,0 | 32,3 | 12,95 | 45,2 | 7,5 | 104,9 | 6,9 |
| Кремінський | 770,0 | 142 | 0,003 | 0,02 | 18,7 | 5,78 | 24,35 | 30,1 | 5,0 | 166,0 | 2,1 |
| Ст.-Луганський | 770,0 | 159 | 0,067 | 0,04 | 39,8 | 126,5 | 51,8 | 178,3 | 29,4 | 327,5 | 13,4 |
| Старобільський | 770,0 | 39 | 0,011 | 0,01 | 9,6 | 20,8 | 12,4 | 33,2 | 5,5 | 69,1 | 8,4 |
| Всього по районах |  | 427,0 | 0,10 | 0,07 | 68,5 | 185,4 | 101,5 | 139,48 | 23,0 | 667,6 | 9,0 |
| Всього по області |  | 23422,0 | 6,17 | 6,77 | 6710,5 | 11744,1 | 4059,4 | 15656,2 | 2588,8 | 32721,7 | 9,5 |

Додаток 10

до Регіональної програми

Перелік котлоагрегатів на газу, що підлягають модернізації з метою переведення їх на місцеві види твердого палива

| Місце-знаходження котло- агрегатів | Марка котла | Кіль-кість | Теп-лова потуж-ність одного котла, Гкал/ год. | Загальнатеплова потуж-ність, Гкал/ год. | Кошти на модерні-зацію одного котла, млн грн | Кошти на модерні-зацію котлів, млн грн | Еконо- мія газу, млн куб. м | Вар- тість зеко-номле-ного газу, млн грн | Кіль-кість твер-дого палива, тис. тонн | Вар-тість твер-дого пали-ва, млн грн | Еконо-мія коштів від пере-ходу на вугілля, млн грн | Строк окуп-ності, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м. Лисичанськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. К. Маркса, 149а | ПТВМ-30 | 2 | 32,5 | 65 | 5,34 | 10,69 | 14,22 | 23,5 | 23,4 | 17,6 | 5,9 | 1,8 |
| вул. Орджонікідзе, 128а | ПТВМ-50 | 3 | 50 | 150 | 9,09 | 27,28 | 15,13 | 25,0 | 24,9 | 18,7 | 6,3 | 4,4 |
| Всього |  | 5 | 82,5 | 215 | 14,44 | 37,97 | 29,35 | 48,43 | 48,36 | 36,27 | 12,16 | 3,1 |
| м. Сєвєродонецьк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельня 83-го мікрорайону | ПТВМ-30-150 | 3 | 32,5 | 97,5 | 5,34 | 16,0 | 15,64 | 25,8 | 25,8 | 19,3 | 6,5 | 2,5 |
| м. Рубіжне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Крупської, 1б | ДКВР-6,5-13 | 2 | 4,2 | 8,4 | 1,36 | 2,73 | 1,79 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 0,7 | 3,7 |
| Всього по області |  | 10 | 119,2 | 320,9 | 21,1 | 56,7 | 46,8 | 77,2 | 77,1 | 57,8 | 19,4 |  |

Додаток 11

до Регіональної програми

Перелік котелень, в яких планується застосувати газогенератори та універсальні пальникові пристрої

| Місцезнаходження котлоагрегатів | Марка котла | Кількість | Теплова потужність 1 котла, Гкал/год. | Загальна теплова потужність, Гкал/год. | Кошти на модернізацію одного котла, тис. грн | Кошти на модернізацію котлів, млн грн | Витрати газу за рік, млн куб. м | Економія газу, тис. т. у. п. | Вартість зекономленого газу, млн грн | Кількість твердого палива, тис. тонн | Вартість твердого палива, млн грн | Економія коштів від заходу, млн грн | Простий строк окупності, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м. Лисичанськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Хімічна, 109 | КВГ-7,56 | 2 | 6,5 | 13 | 2,27 | 4,55 | 1,42 | 1,63 | 4,87 | 2,74 | 3,56 | 1,31 | 3,5 |
| м. Рубіжне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Студентська, 7а | Е-1/9 | 1 | 0,65 | 0,65 | 0,80 | 0,80 | 0,550 | 0,63 | 1,89 | 1,06 | 1,38 | 0,51 | 1,6 |
| м. Луганськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. 30-річчя Перемоги, 41б | КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 11,2 | 2,27 | 4,55 | 0,77 | 0,89 | 2,64 | 1,48 | 1,93 | 0,71 | 6,4 |
| вул. Советська, 68е | КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 5,6 | 2,27 | 2,27 | 1,21 | 1,39 | 4,15 | 2,33 | 3,03 | 1,12 | 2,0 |
| вул. Градусова, 18б | КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 5,6 | 2,27 | 2,27 | 0,76 | 0,87 | 2,61 | 1,46 | 1,90 | 0,70 | 3,2 |
| кв. Ватутіна, 12а | КВГ-6,5 | 4 | 5,6 | 22,4 | 2,27 | 9,09 | 2,60 | 2,99 | 8,92 | 5,01 | 6,51 | 2,41 | 3,8 |
| вул. Тухачевсь-кого, 1б | КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 11,2 | 2,27 | 4,55 | 1,30 | 1,50 | 4,46 | 2,50 | 3,26 | 1,20 | 4,1 |
| м. Стаханов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Підгірна, 12к | КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 11,2 | 2,27 | 4,55 | 1,28 | 1,47 | 4,39 | 2,47 | 3,21 | 1,19 | 3,8 |
| вул. Пономар-чука, 34к | КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 11,2 | 2,27 | 4,55 | 1,43 | 1,64 | 4,9 | 2,75 | 3,58 | 1,32 | 3,4 |
| Всього по області |  | 17 |  | 92,05 | 18,96 | 37,18 | 11,32 | 13,0 | 38,83 | 21,8 | 28,36 | 10,47 | 3,6 |

Додаток 12

до Регіональної програми

Перелік котелень, що підлягають модернізації з метою їх переведення  на вугілля

| Місцезнахо-дження котельні | Марка котла | Кількість | Підключене теплове наван-таження, Гкал/год. | Кошти на модернізацію котлів, тис. грн | Економія газу, млн куб. м | Вартість зекономленого газу, тис. грн | Необхідна кількість вугілля, тонн | Вартість твердого палива, тис. грн | Економія коштів від переходу на вугілля, тис. грн | Строк окупності, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станично-Луганський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. 1 Травня | НІІСТУ-5 | 2 | 0,679 | 608,8 | 0,142 | 488,74 | 269,4 | 202,1 | 286,7 | 2,1 |
| РФВ | НІІСТУ-5 | 1 | 0,487 | 487,1 | 0,101 | 346,45 | 191,0 | 143,2 | 203,2 | 2,4 |
| Н-Вільхова | НІІСТУ-5 | 1 | 0,307 | 487,1 | 0,084 | 289,05 | 159,3 | 119,5 | 169,6 | 2,9 |
| Петрівська ЗОШ №1 | НІІСТУ-5 | 1 | 0,165 | 390,1 | 0,043 | 148,13 | 81,7 | 61,2 | 86,9 | 4,5 |
| Петрівська лікарня | НІІСТУ-5 | 1 | 0,577 | 608,8 | 0,121 | 415,19 | 228,9 | 171,6 | 243,5 | 2,5 |
| Всього по району |  | 6 |  | 2581,9 | 0,491 | 1687,6 | 930,2 | 697,7 | 989,9 | 2,6 |

Додаток13

до Регіональної програми

ПЕРЕЛІК КОТЕЛЕНЬ НА ВУГІЛЛІ, ЯКІ ЗНАХОДЯТСЯ НА БАЛАНСІ  ОБ’ЭКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРІТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ЯКИХ ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ЗАМІНУ АБО МОДЕРНІЗАЦІЮ КОТЛІВ

| Адреса закладу, де встановлено теплогенеруюче обладнання | Тип котлів | Сумар-на потуж-ність котлів, Гкал/ год. | Кіль-кість встано-влених котлів | Кіль-кість котлів в експлу-атації | Коефі-цієнт корисної дії котлів, % | Підклю-чене наванта-ження в опалюва-льний період, Гкал/г | Підклю- чене наванта-ження в неопалю-вальний період, Гкал/г | Річне спожи-вання палива, тис. куб. метрів (тонн) |  | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік (базовий рівень) | Кількість котлів, що підлягають |  | Капітальні витрати, тис.грн |  | Очікувана економія палива |  | Простий строк окуп-ності, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заміні | модерні-зації і рекон-струкції | на заміну | на модер-нізацію і рекон-струкцію | тонн | тис. грн |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антрацитівський обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, Антрацитовський район, с. Колпакове, вул. Лісова, 1 | НІІСТУ-5 | 0,74 | 4 | 2 | 70 | 0,6 |  |  | 165 |  | 2 |  | 638,75 |  | 32,1 | 23,2 | 18,1 |
| Нижнянський обласний психоневрологічний будинок-інтернат, м. Первомайськ, смт Нижнє, вул. Первомайська, 13 | НІІСТУ-5 | 1,44 | 2 | 2 | 76 | 0,4 |  |  | 185 |  | на 2 газові котли |  | 502,0 |  | 34,17 | 25,63 | 19,01 |
| Теплівський обласний психоневрологічний будинок-інтернат, Станично-Луганський район, с. Тепле, вул. Миру 4а | НІІСТУ-5 | 0,74 | 2 | 2 | 75 | 0,5 |  |  | 81,5 |  | 2 |  | 638,75 |  | 26,04 | 19,53 | 24,95 |
| ВСЬОГО |  | 2,92 | 8 | 6 |  | 1,5 | 0,05 |  | 431,5 |  | 6 |  | 1779,5 |  | 92,31 | 68,36 |  |
| управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антрацитівський проф. ліцей, м. Антрацит, вул. Урожайна, 1 | НІІСТУ-5 | 0,86 | 2 | 2 | 70 | 0,41 |  | 205 |  |  | 2 |  | 487,1 |  | 34,17 | 25,63 | 19,01 |
| Луганський центр професійно-технічної освіти, м. Луганськ вул. Вокзальна, 29 | АОТ-200, само-робні |  | 6 | 3 | 75 | 0,4 |  | 200 |  |  | 6 |  | 487,1 |  | 26,04 | 19,53 | 24,95 |
| Брянківський проф. ліцей, м. Брянка, вул. Леніна, 13 | НІІСТУ-5 | 0,86 | 2 | 2 | 72 | 0,58 |  | 164,6 |  |  | 2 |  | 487,1 |  | 23,51 | 17,64 | 27,62 |
| Антрацитівський проф. гірничий ліцей, м. Антрацит, вул. Говорова, 1 | НР-18 | 1,3 | 2 | 2 | 81 | 0,35 |  | 205 |  |  |  | 2 |  | 24,0 | 7,32 | 5,49 | 2 |
| Перевальський проф. ліцей, м. Перевальськ, вул. Ж.Кійко, 2 | НІІСТУ-5 | 0,86 | 2 | 2 | 71 | 0,71 |  | 124 |  |  | 2 |  | 487,1 |  | 19,19 | 14,39 | 33,84 |
| Краснолуцький проф. будівельний діцей, м. Красний Луч, вул. Литвинова, 45а | НІІСТУ-5 | 0,86 | 2 | 2 | 70 | 0,5 |  | 205 |  |  | 2 |  | 487,1 |  | 34,17 | 25,63 | 19,01 |
| Кіровський проф. ліцей, м. Кіровськ, вул. Пугачова, 1 | НІІСТУ-5 | 0,86 | 2 | 2 | 72 | 0,3 |  | 265 |  |  | 2 |  | 487,1 |  | 37,86 | 28,39 | 17,16 |
| Комісарівське проф. училище-агрофірма, смт Комісарівка, вул. Пушкіна, 3 | НІІСТУ-5 | 1,29 | 3 | 3 | 70 | 0,93 |  | 260 |  |  | 1 | 2 | 247,5 | 24,0 | 43,33 | 32,50 | 8,35 |
| ВПУ № 64, м. Красний Луч | Надточія | 0,65 | 4 | 2 | 70 | 0,6 |  | 242 |  |  | 2 |  | 608,8 |  | 40,33 | 30,25 | 20,13 |
| Щотівська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, м. Щотове, вул. Леніна, 15а | НІІСТУ-5 | 1,29 | 3 | 2 | 70 | 0,41 |  | 205 |  |  | 2 |  | 775,500 |  | 50 | 45 | 1,40 |
| Новоайдарський обласний навчально-реабілітаційний центр, с. Новоайдар, вул. П‛ятьоркіна, 3 | НІІСТУ-5 | 1,29 | 3 | 3 | 50 | 0,4 |  | 522 |  |  | 2 |  | 775,5 |  | 120,46 | 90,35 | 1,20 |
| Кленова обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, с. Кленове, вул. Театральна, 30 | НІІСТУ-5 | 0,75 | 3 | 3 | 80 | 0,5 | 0,1 | 297 |  |  | 3 |  | 1163,25 |  | 95 | 85,5 | 8,35 |
| Антрацитівська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, м. Антрацит, вул. Будівельна, 21 | Ревокато-ва | 0,45 | 3 | 3 | 70 | 0,44 |  | 332 |  |  | 2 |  | 775,5 |  | 50 | 45 | 7 |
| Перевальська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, м. Перевальськ, вул. Перемоги,45 | НІІСТУ-5 | 0,86 | 2 | 2 | 72 | 0,27 |  | 365 |  |  | 2 |  | 502,0 |  | 45 | 38 | 5 |
| Бірюковська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, м. Бірюково, вул. Леніна, 85 | НІІСТУ-5 | 1,29 | 3 | 3 | 72 | 0,56 |  | 313 |  |  | 2 |  | 775,5 |  | 50 | 45 | 7 |
| КЗ "Петровський обласний навчально-реабілітаціонний центр "шанс", м. Петровське, вул. Красна, 43 | НИИСТУ-5 | 0,86 | 2 | 2 | 72 | 0,8 |  | 320 |  |  | 2 |  | 775,5 |  | 50 | 45 | 7 |
| ВСЬОГО |  | 14,3 | 44 | 38 |  | 8,16 |  | 4224,6 |  | 0,1 | 32 | 4 | 8546,2 | 48 | 726,38 | 593,3 | 12,7 |
| Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Луганська обласна база спецмед-забезпечення, склад № 1011, смт Георгіївка | НІІСТУ-5 | 0,43 | 1 | 1 | 72 | 0,42 |  | 80 |  |  | 1 |  | 251,0 |  | 11,43 | 8,57 | 22,33 |
| склад № 1012, с. Замківка | НІІСТУ-5 | 0,43 | 1 | 1 | 72 | 0,42 |  | 90 |  |  | 1 |  | 251,0 |  | 12,86 | 9,64 | 25,67 |
| склад № 1171, с. Красноріченське | КЧМ-2УЭ | 0,02 | 1 | 1 | 70 | 0,019 |  | 70 |  |  | 1 |  | 251,0 |  | 11,67 | 8,75 | 21,87 |
| Протитуберкульозний обласний санаторій "Кримське", Слов‛яносербський район, с. Кримське, вул. Леніна, 147 | НІІСТУ-5 | 1,91 | 4 | 4 | 76 | 0,6 |  | 187,3 |  |  | 3 |  | 753,0 |  | 31,67 | 23,75 | 10,42 |
| Свердловський обласний протитуберкульозний диспансер, м. Свердловськ, вул. Чехова, 21 | ВТСР-30 | 0,43 | 2 | 2 | 80 | 0,15 |  | 44 |  |  | 2 |  | 322,5 |  | 10 | 8,5 | 12 |
| Брянківський обласний проти-туберкульозний диспансер, м. Брянка, вул. Луганська, 3а | Надточія 3 | 0,4 | 1 | 1 | 70 | 0,06 |  | 43 |  | 177,5 | 1 |  | 387,75 |  | 7,17 | 5,38 | 35,61 |
| Краснолуцький обласний проти-туберкульозний диспансер, м. Красний Луч, вул. Горна, 1а | НІІСТУ-5 | 0,55 | 2 | 2 | 65 | 0,378 |  | 140 |  |  | 1 |  | 247,5 |  | 31,67 | 23,75 | 10,42 |
| Ровеньківський обласний кістково-туберкульозний диспансер, м. Ровеньки, с. Дзержинського, вул. Суботіна, 85а | Надточія | 0,4 | 1 | 1 | 70 | 0,12 |  | 72 |  | 0 | 1 |  | 191,4 |  | 12,00 | 9,00 | 21,27 |
| ВСЬОГО |  | 4,57 | 13 | 13 |  | 2,167 |  | 726,3 |  | 177,5 | 11 |  | 2655,15 | 0 | 128,47 | 97,34 |  |
| Загальна кількість |  | 21,82 | 65 | 57 |  | 11,82 |  | 5381,9 |  | 177,5 | 49 | 4 | 12980,9 | 48 | 947,16 | 759,0 |  |

| Результати розрахунків із заміни і модернізації котельного обладнання, яке працює на вугіллі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва | Сумар-на потуж-ність котлів, Гкал/ год | Кількість встано-влених котлів | Кіль-кість котлів в експлу-атації | Підклю-чене наванта-ження в опалю-вальний період, Гкал/г | Річне спожи-вання палива, тис. куб. метрів (тонн) | Кількість котлів, що підлягають |  | Капітальні витрати, тис. грн |  | Очікувана економія палива |  | Прос-тий строк окуп-ності, років |
|  |  |  |  |  |  | замі-ні | модерні-зації і реконст-рукції | на заміну | на модерні-зацію і реконструк-цію | тонн | тис. грн |  |
| Управління освіти і науки облдержадміністра-ції | 20,17 | 44 | 38 | 8,16 | 4224,6 | 32 | 4 | 8546,2 | 48 | 726,38 | 593,3 | 12,7 |
| Головне управління охорони здоров'я облдержадміністра-ції | 4,57 | 13 | 13 | 2,167 | 726,3 | 11 |  | 2655,15 |  | 128,47 | 97,34 | 19,4 |
| Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації | 2,92 | 8 | 6 | 1,5 | 431 | 6 |  | 1779,5 |  | 92,3 | 68,36 | 15,6 |
| Всього по управліннях | 27,66 | 65 | 57 | 11,82 | 5381,9 | 49 | 4 | 12980,85 | 48 | 947,15 | 759 | 13,9 |

Додаток 14

до Регіональної програми

Перелік котелень та оцінка техніко-економічних показників роботи когенераційних установок

| Назва і адреса об’єкта | Тип облад-нання КГУ, підприємство-виробник | Джерело для вироб-ництва електро-енергії | Призна-чення КГУ | Потужність КГУ |  | Капі-тальні вкладен-ня в КГУ, тис. грн | Вироб-ництво теплової енергії, тис. Гкал | Середньо-зважений тариф на теплову енергію, грн/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теплова, Гкал/год | електрич-на, кВт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| м. Антрацит, котельня № 23, вул. Паркова, 4г | на основі ДВЗ | природ-ний газ | для власних потреб | 0,516 | 450 | 5882,0 | 2,13 | 355,00 |
| м. Сєвєро-донецьк, вул. Будівельників, 29 | на основі газопорш-невого двигуна G3508 виробництва Caterpillar (США) | природ-ний газ | для власних потреб | 0,513 | 510 | 6665,7 | 2,12 | 301,30 |
| м. Сєвєро-донецьк, вул. Космонавтів, 2 | на основі газопорш-невого двигуна G3508 виробництва Caterpillar (США) | природ-ний газ | для власних потреб | 0,513 | 510 | 6665,7 | 2,12 | 301,30 |
| м. Лисичанськ, котельня № 28 | на основі ДВЗ | природ-ний газ | для власних потреб | 1,21 | 1145 | 8687,0 | 4,99 | 307,60 |
| м. Лисичанськ, котельня № 29 | на основі ДВЗ | природ-ний газ | для власних потреб і відпуску | 4,48 | 5900 | 34902,0 | 18,49 | 307,60 |
| м. Луганськ, котельня на вул. Ліньова, 89а | - | природ-ний газ | для власних потреб | 0,05 | 56 | 661,0 | 0,21 | 360,80 |
| м. Луганськ, котельня на кв. Ленінського Комсомолу, 3 | - | природ-ний газ | для власних потреб | 0,9 | 1005 | 11200,0 | 3,72 | 360,80 |
| м. Алчевськ, котельня Східна | ТДВ «Перво-майськ-дизельмаш» | природ-ний газ | для власних потреб | 1 | 1000 | 7735,2 | 4,13 | 336,30 |
| Всього |  |  |  | 9,182 | 10576 | 82398,6 | 37,91 | 318,13 |

| Назва і адреса об’єкта | Вартість вироб-леної теплової енергії, тис. грн | Еконо-мія газу на вироб-ництво ТЕ, тис. м3 |  |  | Економія електро-енергії, млн кВт*год. | Еко-номія електро-енергії, тис. грн | Змен-шення викидів, тис. тонн | Змен-шення викидів, тис. грн | Еконо-мічний ефект,* тис. грн | Строк окуп-ності, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Витрати газу на КГУ, тис. куб. м | Вар-тість газу на КГУ, тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| м. Антрацит, котельня № 23, вул. Паркова, 4г | 756,17 | 326,5 | 554,70 | 915,3 | 1,86 | 1850,1 | 0,62 | 101,9 | 1454,8 | 4,0 |
| м. Сєвєро-донецьк, вул. Будівельників, 29 | 638,05 | 324,6 | 628,66 | 1037,3 | 2,11 | 2096,8 | 0,61 | 101,35 | 1459,4 | 4,6 |
| м. Сєвєро-донецьк, вул. Космонавтів, 2 | 638,05 | 324,6 | 628,66 | 1037,3 | 2,11 | 2096,8 | 0,61 | 101,35 | 1459,4 | 4,6 |
| м. Лисичанськ, котельня № 28 | 1536,4 | 765,7 | 1411,4 | 2328,8 | 4,73 | 4707,6 | 1,45 | 239,04 | 3371,2 | 2,6 |
| м. Лисичанськ, котельня № 29 | 5688,6 | 2835,0 | 7272,7 | 12000,0 | 24,4 | 24257,8 | 5,36 | 885,04 | 15242,1 | 2,3 |
| м. Луганськ, котельня на вул. Ліньова, 89а | 74,47 | 31,6 | 69,03 | 113,9 | 0,23 | 230,2 | 0,06 | 9,88 | 162,5 | 4,1 |
| м. Луганськ, котельня на кв. Ленінського Комсомолу, 3 | 1340,4 | 569,5 | 1238,8 | 2044,1 | 4,14 | 4132,0 | 1,08 | 177,8 | 2920,5 | 3,8 |
| м. Алчевськ, котельня Східна | 1388,2 | 632,8 | 1232,6 | 2033,9 | 4,13 | 411,5 | 1,2 | 197,5 | 2970,2 | 2,6 |
| Всього | 12060,34 | 5810,3 | 13036,55 | 21510,6 | 43,71 | 39782,8 | 10,99 | 1813,86 | 29040,1 | 3,3 |

*Примітка. Економічний ефект від впровадження КГУ складається з вартості відпущеної теплової енергії і виробленої електричної енергії, сума яких зменшується  на вартість витраченого на виробництво природного газу. Ця величина зменшується для урахування експлуатаційних витрат, які враховуються понижуючим коефіцієнтом 0,8, і до неї додається вартість зменшення викидів.

Додаток 15

до Регіональної програми

Потреба в засобах обліку на котельнях і очікувана вартість робіт

| № з/п | Назва підприємства, яке експлуатує джерела теплової енергії | Кіль-кість джерел теплової енергії, шт. | Загальна кількість засобів обліку відпуску теплової енергії станом на 01.10.2011 |  |  | Вартість проектних та будівельно-монтажних робіт, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | встановле-них, шт. | необхідно встановити, шт. | забезпече-ність, % |  |
| 1 | ЛМКП "Теплокомуненерго", м. Луганськ | 137 | 11 | 126 | 8,0 | 5310,0 |
| 2 | КП "Алчевськтеплокомуненерго" | 38 | 3 | 35 | 7,9 | 2240,0 |
| 3 | АМКП "Теплокомуненерго" | 21 | 0 | 21 | 0,0 | 9100,0 |
| 4 | КП "Брянкатеплосервіс" | 10 | 3 | 7 | 30,0 | 182,1 |
| 5 | КП "Лисичанськтепломережа" | 31 | 9 | 22 | 29,0 | 1920,0 |
| 6 | КП "Первомайськтепло-комуненерго" | 28 | 2 | 26 | 7,1 | 1828,0 |
| 7 | СТП "Ровенькитеплокомуненерго" | 5 | 0 | 5 | 0,0 | 345,0 |
| 8 | КСТП "Рубіжнетеплокомуненерго" | 17 | 2 | 15 | 11,8 | 1171,0 |
| 9 | КП "Стахановтеплозабезпечення" | 10 | 2 | 8 | 20,0 | 356,2 |
| 10 | КП "Сєвєродонецьк-теплокомуненерго" | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 185,0 |
| 11 | КП "Біловодськтепло" | 12 | 11 | 1 | 91,7 | 68,7 |
| 12 | КП "Креміннатеплокомуненерго" | 12 | 0 | 12 | 0,0 | 419,3 |
| 13 | КП "Теплосервіс", Ст.-Луганський район | 26 | 0 | 26 | 0,0 | 1400,0 |
| 14 | КП "Старобільськтепло" | 14 | 7 | 7 | 50,0 | 385,0 |
| 15 | Попаснянське житлово-комунальне об‛єднання | 7 | 0 | 7 | 0,0 | 574,0 |
| 16 | ЛМКП "Лутугинежитлофонд" | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 82,0 |
| Всього по регіону |  | 390 | 68 | 322 | 17,4 | 25700,3 |

Додаток 16

до Регіональної програми

Кількість багатоповерхових будинків, які підлягають оснащенню засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії

| № з/п | Місто, район | Житлові будинки |  |  | Вартість проектних та будівельно-монтажних робіт, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кількість будинків з централізо-ваним теплопоста-чанням | загальна кількість будинкових засобів обліку та регулювання теплової енергії |  |  |
|  |  |  | встановлено | необхідно встановити |  |
|  | Всього | 4844 | 744 | 4099 | 161760 |
| 1 | м. Алчевськ | 810 | 245 | 565 | 22600 |
| 2 | м. Брянка | 66 | 13 |  |  |
| 3 | м. Антрацит | 322 | 0 | 327 | 13080 |
| 4 | м. Лисичанськ | 385 | 23 | 362 | 14480 |
| 5 | м. Первомайськ | 177 | 26 | 149 | 5960 |
| 6 | м. Ровеньки | 172 | 18 | 178 | 4360 |
| 7 | м. Рубіжне | 378 | 8 | 370 | 14760 |
| 8 | м. Сєвєродонецьк | 822 | 184 | 638 | 25520 |
| 9 | Кремінський р-н | 55 | 0 | 55 | 2800 |
| 10 | м. Луганськ | 1657 | 227 | 1455 | 58200 |

Додаток 17

до Регіональної програми

Перелік котелень і техніко-економічні показники роботи ТНУ

| Місце-знаходження об'єкта | Підклю-чене теплове наванта-ження, Гкал/год. | Джерело теплової енергії | Потуж-ність ТН, Гкал/ год. | Елект-рична потуж-ність, МВт | Призна-чення ТНУ | Питома вартість ТНУ, євро/ кВт | Капі-тальні вкла-дення, тис. грн | Кількість вироб-леної за рік теплової енергії, тис. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| м. Антрацит | 3,23 | шахтні води | 1,61 | 0,46 | опалення | 130 | 3453,5 | 4,985 |
| м. Рубіжне | 1,02/ 0,26 | каналі- зовані стоки | 0,26 | 0,07 | частково опалення/ ГВП | 180 | 772,2 | 2,184 |
| м. Алчевськ, кот. "Східна" | 2,73 | каналі- зовані стоки | 1,35 | 0,39 | опалення | 130 | 2895,8 | 4,180 |
| м. Алчевськ, кот. "ЦМЛ" | 0,1 | промислові стоки | 0,1 | 0,03 | ГВП | 200 | 330,0 | 0,63 |
| м. Алчевськ, кот. "Заводська" | 25,34 | промислові стоки | 12,68 | 3,62 | опалення | 110 | 23014,2 | 39,257 |
| м. Луганськ | 29,9 | каналі- зовані стоки | 15 | 4,29 | ГВП | 110 | 27225,0 | 94,5 (47,8)* |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 57690,7 | 145,736 |

| Місцезнаходження об'єкта | Вартість виробленої теплової енергії, тис. грн | Витрати електро-енергії за рік, тис. кВт*год. | Вартість електро-енергії, тис. грн | Еконо-мія газу, млн м3 | Вартість зеконом-леного газу, тис. грн | Еконо- мічний ефект, тис. грн | Строк окупності, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| м. Антрацит | 2216,6 | 1898,9 | 1891,3 | 0,712 | 1174,9 | 292,8 | 11,8 |
| м. Рубіжне | 971,2 | 624 | 621,5 | 0,312 | 514,8 | 314,7 | 2,5 |
| м. Алчевськ, кот. "Східна" | 1858,7 | 1592,2 | 1585,9 | 0,597 | 985,2 | 245,5 | 11,8 |
| м. Алчевськ, кот. "ЦМЛ" | 280,2 | 240 | 239,0 | 0,096 | 158,0 | 37,0 | 8,9 |
| м. Алчевськ, кот. "Заводська" | 17457,7 | 14955,15 | 14895,3 | 5,608 | 9253,5 | 2306,1 | 10,0 |
| м. Луганськ | 42024,2 | 36000 | 35856,0 | 7,07 (7,33)* | 11665,5 | 5551,3 | 4,9 |
| Всього | 64808,6 | 55310,3 | 55089 | 14395 | 23751,9 | 8747,4 | 6,6 |

*Примітка. У дужках наведені дані з виробництва теплової енергії та відповідної економії газу, якщо ТНУ буде виробляти гарячу воду в  неопалювальний період

Додаток 18

до Регіональної програми

Перелік об’єктів та техніко-економічні показники роботи установок з використанням сонячної енергії

| Адреса закладу, де встановлено теплогенеруюче обладнання | Тип котлів (тепло-генерую-чого облад-нання) | Потуж-ність котлів, Гкал | Кіль-кість вста-нов-лених котлів | Кіль-кість котлів в експлу-атації | Вид палива | Коефі-цієнт корисної дії котлів, % | Кількість будівель, в які подається теплоносій, од. | Підклю-чене наванта-ження в опалю-вальний період, Гкал/г. | Підклю-чене наванта-ження у неопалю-вальний період, Гкал/г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ДНЗ № 18 "Теремок", м. Антрацит, вул. Курчатова, 8 | Надточия | 0,3 | 1 | 1 | вугілля АС | 60 | 1 |  | - |
| поліклініка № 2, м. Вахрушеве, вул. Калініна, 19 | Надточия | 1,1 | 2 | 1 | вугілля | 62 | 1 | 1,1 |  |
| КУ "Краснодонська міська амбулаторія № 2", смт Урало-Кавказ |  |  | 1 | 1 | вугілля |  | 1 | 0,05 |  |
| Кіровський навчально-виховний комплекс № 10, м. Кіровськ, смт Новотошків- ське, вул. Піонерська, 2 | НІІСТУ-5 | 0,421 | 2 | 1 | вугілля | 40 | 1 | 0,198 |  |
| Об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КУ "Іллірійський обласний дитячий будинок "Надія дітям", с. Західне, вул. Гагаріна, 1а | АОТГ | 0,03 | 2 | 2 | вугілля АС | 79 | 1 | 0,05 |  |
| Лутугинська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, м. Лутугине, вул. Леніна, 126 | "КУЛОН-М" | 0,05 | 4 | 4 | електр. | 90 | 1 | 0,2 | 0,1 |
|  | "КУЛОН-М" | 0,05 | 4 | 4 | електр. | 90 | 1 | 0,2 | 0,1 |
| Обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, Антрацитівський р-н, с-ще Колпакове, вул. Лісна, 1 | НІІСТУ-5 | 0,43 | 4 | 3 | вугілля | 76 | 2 | 0,25 | _ |
| Білокуракинський обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, Луганська обл., смт Білокуракине, вул. Підгірна, 342Д | АКТГВ-50 | 0,08 | 2 | 2 | газ | 36 | 1 | 0,05 | 5,9 |
| Сватівський обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, Луганська обл., м. Сватове, вул. Грушевського, 1 | НІІСТУ-5 | 0,43 | 2 | 2 | вугілля | 62 | 10 | 0,15 | _ |
| Попаснянський обласний спеціальний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, м. Попасна, вул. Польова, 2 | НІІСТУ-5 | 1,72 | 4 | 3 | вугілля | 65 | 2 | 0,25 | 0,1 |
| РАЗОМ |  |  | 24 | 21 |  |  |  | 1,348 | 6,2 |

| Адреса закладу, де встановлено теплогенеруюче обладнання | Площа сонячних колек-торів, м2 | Річне заміщення палива, т. у. п | Зменшення шкідливих викидів |  | Потріб-ні капі-тальні вкла-дення, тис. грн | Відпуск теплової енергії, Гкал | Річний дохід, тис. грн | Простий термін окупності, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/рік | тис. грн |  |  |  |  |
| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ДНЗ № 18 "Теремок" м. Антрацит, вул. Курчатова, 8 | 140 | 18,2 | 50,6 | 8,3 | 658,0 | 210 | 142,8 | 4,4 |
| поліклініка № 2, м. Вахрушеве, вул. Калініна, 19 | 90 | 11,7 | 32,5 | 5,4 | 423,0 | 135 | 91,8 | 4,4 |
| КУ "Краснодонська міська амбулаторія № 2" (смт Урало-Кавказ) | 15 | 1,95 | 5,4 | 0,9 | 70,5 | 22,5 | 15,3 | 4,4 |
| м. Кіровськ, смт Новотошківське, вул. Піонерська, 2, Кіровський навчально-виховний комплекс № 10 | 400 | 52 | 144,6 | 23,9 | 1880,0 | 600 | 408 | 4,4 |
| Всього | 645 | 83,85 | 233,1 | 38,5 | 3031,5 | 967,5 | 657,9 |  |
| Об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КУ "Іллірійський обласний дитячий будинок "Надія дітям", с. Західне, вул. Гагаріна, 1а | 20 | 2,6 | 7,2 | 1,2 | 94,0 | 30 | 20,4 | 4,4 |
| Лутугинська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, м. Лутугине, вул. Леніна, 126 | 65 | 24,7 | 244,3 | 40,3 | 305,5 | 97,5 | 66,3 | 2,9 |
|  | 65 | 24,7 | 244,3 | 40,3 | 305,5 | 97,5 | 66,3 | 2,9 |
| Всього | 150 | 52 | 495,8 | 81,8 | 705 | 225 | 153 |  |
| Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, Антрацитівський р-н, с-ще Колпакове, вул. Лісна, 1 | 280 | 36,4 | 101,2 | 16,7 | 1316,0 | 420 | 285,6 | 4,4 |
| Білокуракинський обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, Луганська обл., смт Білокуракине, вул. Підгірна, 342Д | 70 | 9,1 | 17,2 | 2,8 | 329,0 | 105 | 71,4 | 4,4 |
| Сватівський обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, Луганська обл., м. Сватове, вул. Грушевського, 1 | 200 | 26 | 72,3 | 11,9 | 940,0 | 300 | 204,0 | 4,4 |
| Попаснянський обласний спеціальний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, м. Попасне, вул. Польова, 2 | 250 | 32,5 | 90,4 | 14,9 | 1175,0 | 375 | 255,0 | 4,4 |
| Всього | 800 | 104 | 281,1 | 46,3 | 3760 | 1200 | 816,0 |  |
| РАЗОМ | 1595 | 239,85 | 1010 | 166,6 | 7496,5 | 2392,5 | 1626,9 | 4,5 |

Додаток 19

до Регіональної програми

Перелік об’єктів, на яких планується встановлення блочно-модульних котелень на твердому паливі

| № з/п | Назва/місцезнаходження котельні | Потужність котельні, Гкал/год | Кількість котлів | Економія |  |  | Капітальні вкладення, тис. грн | Строк окупності років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | газу, млн м3 | вугілля, тис. тонн | тис. грн |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| м. Алчевськ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ № 16 по вул. Брестська, 3 | 0,086 | 1 | 0,70 |  | 916,4 | 750,0 | 0,8 |
| 2 | СШ № 13 по вул. Чайковського | 0,344 | 1 | 0,46 |  | 603,4 | 1100,0 | 1,8 |
| Всього |  | 0,43 | 2 | 1,16 |  | 1519,8 | 1850,0 | 1,2 |
|  | м. Лисичанськ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДК ім. Крупської | 1,29 | 1 | 0,15 |  | 569,5 | 2525,0 | 4,4 |
| 4 | Комсомольська-1 | 0,26 | 1 | 0,03 |  | 105,5 | 2100,0 | 19,9 |
| 5 | Д/с "Дюймовочка" | 0,26 | 1 | 0,08 |  | 302,4 | 762,2 | 2,5 |
| 6 | Лисичанський міський суд, вул. Радянська, 38в | 0,26 | 1 | 0,04 |  | 132,7 | 2525,0 | 19,0 |
| 7 | Лисичанський педагогічний коледж | 0,24 | 1 | 0,14 |  | 526,0 | 2186,0 | 4,2 |
| 8 | котельня по вул. Свердлова, 424 | 1,29 | 1 | 0,18 |  | 665,0 | 4598,0 | 6,9 |
| Всього |  | 3,6 | 6 | 0,62 |  | 2301,1 | 14696,2 | 6,4 |
| Антрацитівський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Бобриківська ЗОШ | 0,34 | 1 |  | 0,10 | 75,0 | 600,0 | 8,0 |
| 10 | Лозянська ЗОШ | 0, 172 | 1 |  | 0,05 | 37,5 | 400,0 | 10,7 |
| 11 | Бобриківський Будинок культури | 0,172 | 1 |  | 0,05 | 37,5 | 400,0 | 10,7 |
| 12 | Кошарський Будинок культури | 0,172 | 1 |  | 0,05 | 37,5 | 400,0 | 10,7 |
| 13 | Іванківський Будинок культури | 0,172 | 1 |  | 0,05 | 37,5 | 400,0 | 10,7 |
| Всього |  | 1,0 | 5 |  | 0,3 | 225,0 | 2200,0 | 9,8 |
| Кремінський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Красноріченський Будинок культури | 0,172 | 2 | 0,053 |  | 212,0 | 372,4 | 1,8 |
| 15 | Кудряшівський Будинок культури | 0,172 | 2 | 0,053 |  | 212,0 | 372,4 | 1,8 |
| 16 | Варварівський Будинок культури | 0,172 | 2 | 0,053 |  | 212,0 | 372,4 | 1,8 |
| 17 | Голубівський Будинок культури | 0,172 | 2 | 0,053 |  | 212,0 | 372,4 | 1,8 |
| 18 | Михайлівський Будинок культури | 0,172 | 2 | 0,053 |  | 212,0 | 372,4 | 1,8 |
| 19 | Новоолександрівський Будинок культури | 0,172 | 2 | 0,053 |  | 212,0 | 372,4 | 1,8 |
| 20 | Червонопопівський Будинок культури | 0,172 | 2 | 0,053 |  | 212,0 | 372,4 | 1,8 |
| 21 | Будинок культури с. Ст. Краснянка | 0,172 | 2 | 0,053 |  | 212,0 | 372,4 | 1,8 |
| 22 | Будинок культури с. Червона Діброва | 0,172 | 2 | 0,053 |  | 212,0 | 372,4 | 1,8 |
| 23 | Клуб «Кремінна», м. Кремінна | 0,172 | 2 | 0,053 |  | 212,0 | 372,4 | 1,8 |
| 24 | Новомикільський Будинок культури | 0,172 | 2 | 0,053 |  | 212,0 | 372,4 | 1,8 |
| Всього |  | 1,892 | 22 | 0,583 |  | 2332 | 4096,4 | 1,8 |
| Перевальський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ЗОШ-7, м. Артемівськ | 0,43 | 1 |  | 0,05 | 37,5 | 750,0 | 20,0 |
|  | Всього | 0,43 | 1 |  | 0,05 | 37,5 | 750,0 | 20,0 |
| Слов'яносербський р-н, м. Зимогір'я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ДС "Казка" | 0,171 | 2 | 0,053 |  | 212,0 | 372,4 | 3,8 |
| Всього |  | 0,171 | 2 | 0,053 |  | 212,0 | 372,4 | 3,8 |
| Об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Кремінська школа-інтернат, м. Кремінна, вул. Декабристів, 1 | 0,6 | 2 | 0,212 |  | 956,3 | 1665,3 | 1,7 |
| 28 | Стахановська санаторна школа-інтернат, м. Стаханов, вул. Шосейна, 14 | 0,6 | 2 | 0,192 |  | 865,8 | 1665,3 | 1,9 |
| Всього |  | 1,2 | 4 | 0,404 |  | 1822,1 | 3330,6 |  |
| Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Лотиківський психоневрологічний інтернат, Слов’яносербський район, сел. Лотикове, вул. 60 років СРСР, 1 | 0,6 | 2 | 0,201 |  | 905,0 | 1665,3 | 1,8 |
| Всього |  | 0,6 | 2 | 0,201 |  | 905,0 | 1665,3 | 1,8 |
| Всього |  | 0,43 | 2 | 0,103 |  | 466,0 | 1417,4 | 3,0 |
| Всього по регіону |  | 9,37 | 44 | 2,997 | 0,4 | 9354,5 | 28960,9 | 3,1 |

Додаток 20

до Регіональної програми

Перелік котелень, що підлягають модернізації з метою їх переведення  на пелети

| № з/п | назва/адреса котельні | Тип котла | Кіль-кість, од. | Потуж-ність котлів, Гкал/ год. | Приєд-нане теплове наван-таження, Гкал/год. | Вид палива, на якому працює котел | Річні витрати палива, млн. куб. м (тонн) | Річні витрати палива, т. у. п. | Вартість спожи-того палива, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| м. Алчевськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельня "Адмінселище", вул. Піонерська, 35-а | НІІСТУ-5 | 4 | 2,28 | 0,72 | газ | 0,199 | 0,23 | 687,60 |
| 2 | Котельня "Туб-диспансер", вул. Дунайвороська, 22 | НІІСТУ-5 | 4 | 2,0 | 0,4 | газ | 0,14 | 0,16 | 484,96 |
| 3 | Котельня "Л. Толстого, 89", вул. Л. Толстого, 89 | НІІСТУ-5 | 2 | 1,13 | 0,11 | газ | 0,051 | 0,06 | 177,70 |
| 4 | Котельня КСШ № 12, пр. Металургів, 11-а | НІІСТУ-5 | 4 | 1,86 | 0,63 | газ | 0,055 | 0,06 | 190,17 |
| 5 | Котельня СШ № 8, вул. Котовського, 12 | ЕЛГА-Г | 2 | 0,42 | 0,34 | газ | 0,070 | 0,08 | 242,48 |
| 6 | Котельня СШ № 24, вул. І. Франка, 76а | КСВа-0,3 Гн | 2 | 0,68 | 0,44 | газ | 0,121 | 0,14 | 419,14 |
| Всього |  |  | 18 | 8,37 | 2,64 |  | 0,636 | 0,731 | 2202,06 |
| м. Антрацит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельня № 14, вул. Шахтарська | НІІСТУ-5 | 2 | 1,0 | 0,28 | вугілля | 92,0 | 82,52 | 69,0 |
| м. Луганськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельня СШ № 34, Маріупольський проїзд | НІІСТУ-5 | 3 | 0,819 | 0,1 | вугілля | 175,7 | 157,60 | 131,8 |
| 9 | Котельня СШ № 35, вул. Самойлової, 1 | НІІСТУ-5 | 2 | 0,612 | 0,23 | вугілля | 182 | 163,25 | 136,5 |
| Всього |  |  | 5 | 1,431 | 0,33 |  | 357,7 | 320,9 | 268,3 |
| Кремінський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Невська ЗОШ І-ІІ ст., с. Невське, вул. Леніна, 5 | КВК-100 | 2 | 0,172 | 0,13 | вугілля | 79,4 | 71,22 | 59,55 |
| Всього по області |  |  | 27 | 10,97 | 3,38 |  | Газ – 0,636 вугілля- 529,1 | 475,4 | 2598,9 |

| № з/п | Адреса котельні | Необ-хідна кількість пелетів, тонн | Вар-тість 1 тонни пелет | Загальна вартість пелетів, тис. грн | Капітальні витрати на рекон-струкцію котельні, тис. грн | Змен-шення шкід-ливих викидів, тонн | Вартість шкід-ливих викидів, тис. грн | Прос-тий строк окупно-сті, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| м. Алчевськ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельня "Адмінселища", вул. Піонерська, 35-а | 0,38 | 1300 | 0,50 | 608,8 | 0,376 | 0,062 | 0,89 |
| 2 | Котельня "Тубдиспансер", вул. Дунайвороська, 22 | 0,27 | 1300 | 0,35 | 487,1 | 0,265 | 0,044 | 1,01 |
| 3 | Котельня по вул. Л. Толстого, 89 | 0,10 | 1300 | 0,13 | 390,1 | 0,097 | 0,016 | 2,20 |
| 4 | Котельня КСШ № 12, пр. Металургів, 11-а | 0,11 | 1300 | 0,14 | 608,8 | 0,104 | 0,017 | 3,20 |
| 5 | Котельня СШ № 8, вул. Котовського, 12 | 0,13 | 1300 | 0,18 | 487,1 | 0,132 | 0,022 | 2,01 |
| 6 | Котельня СШ № 24, вул. І. Франка, 76а | 0,23 | 1300 | 0,30 | 487,1 | 0,229 | 0,038 | 1,16 |
| Всього |  | 1,225 |  | 1,592 | 3069,0 | 1,203 | 0,198 | 1,39 |
|  | м. Антрацит |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельня №14, вул. Шахтарська | 138,23 | 1300 | 179,70 | 500,0 | 315,73 | 52,1 | -8,53 |
| м. Луганськ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельня СШ № 34, Маріупольський проїзд | 263,99 | 1300 | 343,2 | 478,9 | 332,42 | 54,9 | -3,06 |
| 9 | Котельня СШ № 35, вул. Самойлової, 1 | 273,46 | 1300 | 355,5 | 357,8 | 344,34 | 56,8 | -2,21 |
| Всього |  | 537,4 |  | 698,68 | 836,7 | 676,77 | 111,67 | -2,63 |
| Кремінський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Невська ЗОШ І-ІІ ст., с. Невське, вул. Леніна, 5 | 119,30 | 1300 | 155,1 | 129,6 | 38,126 | 6,29 | -1,45 |
| Всього по області |  | 796,155 |  | 1035,07 | 4535,3 | 1031,82 | 170,26 | 2,6 |

Додаток 21

до Регіональної програми

Перелік об’єктів та техніко-економічні показники роботи установок з використанням позапікової електроенергії

| Адреса котельні | Потуж-ність електро-котлів, МВт | Капі-тальні витра-ти, тис. грн | Кіль-кість спожи-тої електро-енергії, тис. кВт*год. | Вартість спо-житої електро-енергії, тис. грн | Кіль-кість вироб-леної теплової енергії, тис. Гкал | Вар-тість вироб-леної тепло-вої енергії, тис.грн | Економічний ефект |  |  |  |  | Сумарна еконо-мія, тис. грн | Строк окуп-ності, роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | еко-номія газу, млн м3 | вартість зеконом-леного газу , тис. грн | еконо-мія електро-енергії, тис. кВт* год. |  | Вар-тість зеконом-леної електро-енергії, тис. грн |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| Попаснянський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДНЗ №6 | 0,37 | 980 | 445,5 | 155,5 | 0,637 | 515,3 | 0,106 | 363,6 | 16,3 |  | 16,3 | 379.9 | 2,6 |
| виконком міськради | 0,1 | 290 | 120,4 | 42,0 | 0,172 | 139,3 | 0,029 | 98,3 | 4,4 |  | 4,4 | 102,7 | 2,8 |
| ДНЗ №7 | 0,32 | 750 | 385,28 | 134,5 | 0,5 | 409,4 | 0,072 | 247,0 | 13,0 |  | 12,9 | 260 | 2,9 |
| Всього | 0,79 | 2020 | 951,2 | 332,0 | 1,3 | 1064,0 | 0,2 | 708,6 | 33,7 |  | 33,6 | 742,2 | 2,7 |
| Лутугинський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дитяча поліклініка | 0,135 | 128,6 | 162,5 | 56,7 | 0,137 | 110,8 | 0,02 | 364,5 | 3,5 |  | 3,50 | 368,0 | 0,3 |
| Стомато-логічна поліклініка | 0,135 | 165,5 | 162,5 | 56,7 | 0,137 | 110,8 | 0,02 | 364,5 | 3,5 |  | 3,50 | 368,0 | 0,4 |
| гімназія | 0,135 | 648,2 | 162,5 | 56,7 | 0,137 | 110,8 | 0,02 | 364,5 | 3,5 |  | 3,50 | 368,0 | 1,8 |
| Всього | 0,405 | 942,3 | 487,6 | 170,2 | 0,4 | 332,4 | 0,1 | 1093,5 | 10,5 |  | 10,5 | 1104,0 | 0,9 |
| Старобільський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переве-дення 5 гурто-житків на електро-опалення | 1,48 | 3712,3 | 1781,9 | 621,9 | 1,502 | 1215,0 | 0,23 | 735,9 | 38,4 | 38,4 |  | 774,3 | 4,8 |
| Всього по області | 2,675 | 6674,6 | 3220,7 | 1124,0 | 3,23 | 2611,4 | 0,50 | 2541,2 | 82,64 | 82,47 |  | 2620,5 | 2,5 |

Додаток 22

до Регіональної програми

Перелік блочно-модульних котелень на газу

| Найменування об'єкта | Кількість | Витрати на блочно-модульну котельню, тис. грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| м. Брянка |  |  |
| Центральна поліклініка | 1 | 2200 |
| ДЗН № 3 «Дюймовочка» | 1 | 1900 |
| Центральна бібліотека | 1 | 480 |
| Міськпобуткомбінат | 1 | 900 |
| СЮТ | 1 | 700 |
| Всього | 5 | 6180 |
| м. Кіровськ |  |  |
| ДНЗ № 5 | 1 | 450 |
| Всього | 1 | 450 |
| м. Красний Луч |  |  |
| Центр культури | 1 | 350 |
| Клуб сел. шахти «Новопавлівська» | 1 | 320 |
| Гімназія № 1 | 1 | 550 |
| ЗОШ № 2 | 1 | 550 |
| ЗОШ № 3 | 1 | 650 |
| ЗОШ № 10 | 1 | 550 |
| Вахрушівський НВК № 2 «Берегіня» | 1 | 600 |
| Вахрушівський НВК № 3 «Світанок» | 1 | 500 |
| ДНЗ № 70 | 1 | 500 |
| Міжшкільний НВК | 1 | 600 |
| Всього | 10 | 5170 |
| м. Краснодон |  |  |
| ЗОШ №1 5 | 1 | 400 |
| ЗОШ № 16 | 1 | 400 |
| ЗОШ №7 | 1 | 400 |
| д/с «Дюймовочка» | 1 | 400 |
| д/с «Світлячок» | 1 | 400 |
| Всього | 5 | 2000 |
| м. Лисичанськ |  |  |
| ПТУ-52 | 1 | 3156 |
| ЗОШ № 9 | 1 | 1448,2 |
| ЗОШ № 24 | 1 | 1200 |
| СШ № 28 | 1 | 553 |
| СШ № 26 | 1 | 316 |
| СШ № 2 | 1 | 316 |
| СШ № 29 | 1 | 795 |
| СШ № 32 | 1 | 980 |
| ЗОШ № 7 | 1 | 1378 |
| д/с «Калинка» | 1 | 1502 |
| Всього | 10 | 11644,2 |
| м. Луганськ |  |  |
| СШ № 4 | 1 | 448,2 |
| СШ № 10 | 1 | 370,3 |
| СШ № 33 | 1 | 477,5 |
| СШ № 44 | 1 | 435,7 |
| СШ № 45 | 1 | 586,0 |
| Всього | 5 | 2317,7 |
| м. Первомайськ |  |  |
| об’єкт соціальної сфери | 2 | 1330,0 |
| Всього | 2 | 1330,0 |
| м. Свердловськ |  |  |
| Калінінська ЗОШ | 1 | 2115 |
| Калінінська селищна рада | 1 | 170 |
| Всього | 2 | 2285 |
| м. Стаханов |  |  |
| поліклініка | 1 | 1000 |
| СЗОШ № 32 | 1 | 578,1 |
| Всього | 2 | 1578,1 |
| Кремінський р-н |  |  |
| об’єкт соціальної сфери | 1 | 1200 |
| Всього | 1 | 1200 |
| Міловський р-н |  |  |
| адмінбудівлі, вул. Леніна, 38, 39, 40, 43 | 4 | 500 |
| Всього | 4 | 500 |
| Попаснянський р-н |  |  |
| ДНЗ № 1 | 1 | 550 |
| Всього | 1 | 550 |
| Станично-Луганський р-н |  |  |
| ЗОШ-1, смт Станиця Луганська | 1 | 829,1 |
| Кіндрашівська ЗОШ | 1 | 784,4 |
| Всього | 2 | 1613,5 |
| Старобільський р-н |  |  |
| ЗОШ № 4, м. Старобільськ | 1 | 400 |
| Старобільський профліцей | 1 | 600 |
| Всього | 2 | 1000 |
| Об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що входять до сфери діяльності: |  |  |
| Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |
| Луганський обласний геріатричний пансіонат для ветеранів війни, м. Луганськ вул. Теніста, 2 | 1 | 1800 |
| Луганський обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, м. Луганськ, вул. Геологічна, 17 | 1 | 750 |
| Кремінський обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, Кремінський р-н, с. Ст. Краснянка, вул. Переїзна, 4 | 1 | 1200 |
| Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат, Новоайдарський р-н, с. Дмитрівка, вул. Леніна, 32а | 1 | 3500 |
| Перевальський обласний психоневрологічний інтернат, м. Перевальськ, вул. Гагаріна, 1 | 1 | 700 |
| Ровеньківський обласний дитячий будинок-інтернат, м. Ровеньки, вул. Дзержинського, 92 | 1 | 750 |
| Сватівський обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, м. Сватове, вул. Грушевського, 1 | 1 | 520 |
| Попаснянський обласний спеціальний будинок-інтернат, м. Попасна, вул. Польова, 2 | 1 | 1100 |
| Всього | 9 | 10320 |
| Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації |  |  |
| Луганський обласний госпіталь для ветеранів війни ім. м. Єрьоменка, м. Луганськ, вул. Теніста, 4 | 1 | 4000 |
| Лисичанська обласна психіатрична лікарня, м. Привілля, вул. Ломоносова, 2 | 1 | 607,937 |
| Стахановське обласне медичне училище, м. Стаханов, пр. 50 років Жовтня, 2 | 1 | 1442,0 |
| Всього | 3 | 6049,937 |
| управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |
| Луганська обласна державна адміністрація, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 9; пл. Героїв ВВВ, 3а | 2 | 7850,0 |
| Всього | 2 | 7850,0 |
| Разом | 65 | 62038,4 |

Додаток 23

до Регіональної програми

# МЕТОДИКА ОЦІНОЧНОГО РОЗРАХУНКУ ОЧІКУВАНИХ СКОРОЧЕНЬ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

Скорочення шкідливих викидів при реалізації Програми буде досягнуто завдяки впровадженню вищенаведених технологій, що включають реконструкцію котелень, теплових пунктів та теплових мереж, заміну палива альтернативними енергоресурсами тощо.  При комбінованому виробництві теплової та електричної енергії на когенераційних установках зменшення викидів досягається за рахунок економії палива при виробництві теплової енергії, і саме ця економія приймається для розрахунку.

Таким чином, завдяки впровадженню того чи іншого  проекту споживання палива і електроенергії  після його реалізації буде нижчим за базове споживання і, відповідно, проектні викиди будуть нижчими за базові.

Зменшення викидів може розраховуватися із  зменшення  споживання палива та/або електроенергії  та питомих величин викидів на одиницю споживання.

Зменшення викидів за рахунок зменшення споживання електроенергії визначається відповідно до наказу  Національного агентства екологічних інвестицій України від 15.04.2011 № 62 «Про затвердження показників питомих викидів двоокису вуглецю у 2008 році».  Відповідно до наказу питомі непрямі викиди двоокису вуглецю при споживанні електричної енергії споживачами електричної енергії, які віднесені до 2 класу відповідно до Порядку визначення класів споживачів, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13.08.1998 № 1052, - 1,219 кг CO2/кВт·год.

Зниження викидів завдяки впровадженню заходів, які призводять до зменшення   споживання палива на котельнях, буде супроводжуватись нижчими за базові викиди завдяки більш високій ефективності виробництва та передачі теплової енергії.

Дійсні викиди за проектним сценарієм від котелень становитимуть суму фактично спожитого палива за будь-який звітний рік, помножену на відповідні перевідні коефіцієнти (CF), і залежать від етапу впровадження проекту. Дійсні - означає відняту економію палива завдяки покращанню ефективності тепломереж.

Приклад розрахунку зменшення викидів наведено нижче згідно із  запропонованою методикою, наведеною в схемі теплопостачання м. Антрацита:

1) споживання природного газу після реконструкції і заміни котлів та перехід на інше паливо: 2 886,01 тис. м3 – Е1;

2) споживання   вугілля  після  переведення  котелень  на природний газ: 333,6 т – Е2;

3) проектна економія   природного газу завдяки   ефективності   тепломереж: 1 366,89 тис. м3 – Е3.

Викиди за проектним сценарієм:

E(проект) = (Е1+Е3)*CFng + Е2* CFcoal = 8 602,99 т CO2.

Для всіх видів палива використовуємо коефіцієнти емісії CO2е :

Сеf: (природний газ) = 0,0561 тис. т CO2 / TДж;

Сеf (вугілля) = 0,0946 тис. т CO2 / TДж (взятий як „Інше бітумне вугілля”).

Припускаємо, що коефіцієнти емісії CO2 для палива будуть однаковими на весь період 2012-2016 років. Для наших розрахунків припускаємо, що нижча теплотворна спроможність не змінюється з часом. Нижча теплотворна спроможність палив, що використовується підприємствами “Теплокомуненерго”, неістотно змінюється з року в рік.

Усереднена нижча теплотворна спроможність палива:

природний газ – 8050 Гкал /м3 (33,73 MДж/м3);

вугілля – 4800 ккал/кг (17,6 MДж/кг).

Розрахунок коефіцієнтів перерахунку CO2:

коефіцієнт перерахунку = LHV (нижча теплотворна спроможність) · Cef (коефіцієнт емісії вуглецю);

надходження від 1000 м3 природного газу = 33,73 [MДж/м3] · 0,0561

[KtCO2/TДж] = 1,892 т CO2;

надходження від 1 т вугілля = 17,6 [MДж/кг] ·0,0946 [KtCO2/TДж] = 1,665 т CO2.

Дійсне скорочення викидів є результатом різниці між двома сценаріями – базовим і проектним.

Таким чином, очікуване скорочення викидів парникових газів після впровадження проекту у порівнянні із базовим сценарієм становитиме:

E = E (базова лінія) – E (проект) = 70 051,67 – 61 448,68 = 8 602,99 т CO2.

При реалізації проектів переведення котелень з природного газу на вугілля виникає завдання визначення зміни величини викидів. Оціночний розрахунок може бути виконано  на прикладі заміни котелень, які споживали 1 млн. м3 природного газу (8000 ккал/тис. м3), на вугілля з теплотворною спроможністю 4800 ккал/кг. Викиди від спалювання 1 млн м3 природного газу складають 
1,892 тис. т в СО2е. Для виробництва такої  ж кількості теплової енергії з вугілля, якщо вважати, що ККД старих газових котлів і нових вугільних є рівними, потрібно 1,6 тис. т вугілля, при спалюванні якого викиди складуть 1,6 · 1,665 = 2,664 тис. т СО2е. Різниця становить 2,664 – 1,892 = 0,772 т СО2е /на 1 млн м3 зекономленого газу.

Саме ці величини і використовуються для оціночних розрахунків в межах Програми. Зведені розрахунки очікуваного зменшення викидів при реалізації проектів технічної модернізації об’єктів комунальної теплоенергетики Луганської області наведено в таблиці 9.1.

Додаток 24

до Регіональної програми

РОЗРАХУНОК КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ПЕРЕКЛАДАННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ НА ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНІ ТРУБОПРОВОДИ

Міста

| Діаметр трубопроводу | 0,82 |  |  |  | 0,72 |  |  |  | 0,63 |  |  |  | 0,53 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місто | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн |
| м. Луганськ | 66 |  | 7120,8 |  | 420 | 250 | 6520,6 | 3260,30 | 2165 | 110 | 5298,3 | 1166 | 5715 | 80 | 4322,3 | 692 |
| м. Алчевськ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2512 | 850,0 | 5298,3 | 9007 | 3784 | 350,0 | 4322,3 | 3026 |
| м. Антрацит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Брянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Лисичанськ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031 | 67 | 5298,3 | 710 | 1757 | 1318 | 4322,3 | 11394 |
| м. Первомайськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Ровеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Рубіжне |  |  |  |  | 1873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Сєвєродонецьк |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 3895 |  |  |  | 5862 | 790 | 4322,3 | 6829 |
| Всього | 66 |  | 7120,85 |  | 2493 | 250 |  | 3260,3 | 9603 | 1027 |  | 10882,71 | 17118 | 2538 |  | 21939,99 |

| Діаметр трубопроводу | 0,426 |  |  |  | 0,377 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,273 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місто | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн |
| м. Луганськ | 15792 | 5516,5 | 2517,9 | 27780 |  |  |  |  | 7255 | 1648 | 1718,4 | 5663,85 | 17108 | 5068 | 1335,2 | 13533,59 |
| м. Алчевськ | 3731 | 150,0 | 2517,9 | 755 | 481 | 100,0 | 2642,1 | 528 |  |  |  |  | 2388 | 750,0 | 1335,2 | 2002,80 |
| м. Антрацит | 77 | 77 | 2517,9 | 388 |  |  |  |  | 2105 | 2105 | 1718,4 | 7234,46 | 598 | 598 | 1335,2 | 1596,90 |
| м. Брянка |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 200 | 200 | 1335,2 | 534,08 |
| м. Лисичанськ | 4218 | 3164 | 2517,9 | 15933 | 388 | 291 | 2642,1 | 1538 | 4231 | 3173 | 1718,4 | 10904,97 | 4222 | 3166 | 1335,2 | 8454,49 |
| м. Первомайськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1431 | 800 | 1335,2 | 2136,32 |
| м. Ровеньки | 735 | 650 | 2517,9 | 3273 |  |  |  |  | 807 |  |  |  | 576 | 538 | 1335,2 | 1436,68 |
| м. Рубіжне |  |  |  |  |  |  |  |  | 3900 | 192 | 1718,4 | 659,87 | 4505 | 694 | 1335,2 | 1853,26 |
| м. Сєвєродонецьк |  |  |  |  | 443 | 313 | 2642,1 | 1654 | 3940 | 460 | 1718,4 | 1580,93 | 1360 | 243 | 1335,2 | 648,91 |
| Всього | 24553 | 9557,5 |  | 48129,66 | 1312 | 704 |  | 3720,1 | 22465 | 7578 |  | 26044,07 | 32533 | 12057 |  | 32197,01 |

| Діаметр трубопроводу | 0,219 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,139 |  |  |  | 0,133 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місто | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн |
| м. Луганськ | 36719 | 11677 | 909,65 | 21243,97 | 61333,4 | 16523 | 529,60 | 17501,16 |  |  |  |  | 10421 | 4160 | 467,80 | 3892,10 |
| м. Алчевськ | 9723 | 750,0 | 909,65 | 1364,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8067 | 250,0 | 467,80 | 233,90 |
| м. Антрацит | 4467 | 4467 | 909,65 | 8126,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Брянка | 2068 | 948 | 909,65 | 1724,70 | 1656 | 498 | 529,60 | 527,48 |  |  |  |  | 140 | 10 | 467,80 | 9,36 |
| м. Лисичанськ | 7751 | 5813 | 909,65 | 10575,59 |  |  |  | 0,00 | 13514 | 10135 | 485 | 9830,95 | 781 | 586 | 467,80 | 548,26 |
| м. Первомайськ | 2968 | 300 | 909,65 | 545,79 | 4198 | 200 | 529,60 | 211,84 | 758,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Ровеньки | 1858 | 480 | 909,65 | 873,26 | 1316 | 337 | 529,60 | 356,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Рубіжне | 8496 | 95 | 909,65 | 172,83 | 8949 | 184,5 | 529,60 | 195,42 |  |  |  |  | 7845 | 378,5 | 467,80 | 354,12 |
| м. Сєвєродонецьк | 4584 | 1868 | 909,65 | 3398,45 | 8170 | 3897 | 529,60 | 4127,70 |  |  |  |  | 1872 | 1102 | 467,80 | 1031,03 |
| Всього | 78868 | 26398 |  | 48025,88 | 86100,4 | 21639,5 |  | 22920,56 | 14272,5 | 10135 |  | 9830,95 | 29141 | 6486,5 |  | 6068,77 |

| Діаметр трубопроводу | 0,125 |  |  |  | 0,114 |  |  |  | 0,108 |  |  |  | 0,089 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місто | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн |
| м. Луганськ |  |  |  |  | 3338,5 | 3338,5 | 396,20 | 2645,43 | 84909,5 | 21200 | 360,20 | 15272,48 | 52013 | 2710 | 286,00 | 1550,12 |
| м. Алчевськ |  |  |  |  | 15129 | 5500,0 | 396,20 | 4358,20 | 4560 | 2500,0 | 360,20 | 1801,00 | 17822 | 2500,0 | 286,00 | 1430,00 |
| м. Антрацит | 150 | 60 | 432 | 51,84 |  |  |  |  | 13869 | 3600 | 360,20 | 2593,44 | 1226 | 490 | 286,00 | 280,28 |
| м. Брянка |  |  |  |  |  |  |  |  | 4604 | 410 | 360,20 | 295,36 | 274 |  |  |  |
| м. Лисичанськ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16772 | 12579 | 360,20 | 9061,91 | 7423 | 5567 | 286,00 | 3184,32 |
| м. Первомайськ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7846 | 4500 | 360,20 | 3241,80 | 883 | 550 | 286,00 | 314,60 |
| м. Ровеньки |  |  |  |  |  |  |  |  | 1187,5 | 260 | 360,20 | 187,30 | 10 |  | 286,00 |  |
| м. Рубіжне |  |  |  |  |  |  |  |  | 13210 | 775 | 360,20 | 558,31 | 13898 | 2661 | 286,00 | 1522,09 |
| м. Сєвєродонецьк |  |  |  |  | 1163 |  |  |  | 6938 | 4148 | 360,20 | 2988,22 | 9292 | 5802 | 286,00 | 3318,74 |
| Всього | 150 | 60 |  | 51,84 | 19630,5 | 8838,5 |  | 7003,627 | 154161 | 49972 |  | 35999,83 | 103233 | 20280 |  | 11600,16 |

| Діаметр трубопроводу | 0,076 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 0,043 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місто | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн |
| м. Луганськ | 27835,5 | 514 | 223,40 | 229,66 | 29365,5 | 295 | 179,50 | 105,91 |  |  |  |  | 3804 |  |  |  |
| м. Алчевськ | 9169 | 7500,0 | 223,40 | 3351,00 | 11572 | 5500,0 | 179,50 | 1974,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Антрацит | 1223 | 300 | 223,40 | 134,04 | 5585 | 2500 | 179,50 | 897,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Брянка |  |  |  |  | 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Лисичанськ | 9964 | 7473 | 223,40 | 3338,94 | 7998 | 5999 | 179,50 | 2153,64 | 519 | 389 | 150,2 | 116,86 |  |  |  |  |
| м. Первомайськ | 229 | 150 | 223,40 | 67,02 | 2395 | 1900 | 179,50 | 682,10 | 203 | 150 | 150,2 | 45,06 |  |  |  |  |
| м. Ровеньки | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м. Рубіжне | 11522 | 1172,5 | 223,40 | 523,87 | 18621 | 1310 | 179,50 | 470,29 | 2074 | 275 | 150,2 | 82,61 | 237 |  |  |  |
| м. Сєвєродонецьк | 2238 | 1079 | 223,40 | 482,10 | 5505 | 2705 | 179,50 | 971,10 | 1523 | 1073 | 150,2 | 322,33 | 265 | 260 | 146,50 | 76,18 |
| Всього | 62402,5 | 18188,5 |  | 8126,622 | 82237,5 | 20209 |  | 7255,03 | 4319 | 1887 |  | 566,85 | 4306 | 260 |  | 76,18 |

| Діаметр трубопроводу | 0,032 |  |  |  | Сумарна протяжність мереж у двотрубному обчисленні, м | Сумарна протяжність трубопроводів у двотрубному обчисленні, що реконструюються, м | Відношення протяжності трубопроводів, що реконструюються, до загальної протяжності трубопроводів | Сумарна вартість заміни трубопроводів, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місто | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн |  |  |  |  |
| м. Луганськ | 594 |  |  |  | 358854,4 | 73090,0 | 0,20 | 114535,7 |
| м. Алчевськ | 856 | 856,0 | 116,60 | 199,62 | 89794,0 | 27556,0 | 0,31 | 30032,0 |
| м. Антрацит |  |  |  |  | 29300,0 | 14197,0 | 0,48 | 21303,0 |
| м. Брянка |  |  |  |  | 9951,0 | 2066,0 | 0,21 | 3091,0 |
| м. Лисичанськ |  |  |  |  | 80569,0 | 59720,0 | 0,74 | 87744,5 |
| м. Первомайськ |  |  |  |  | 20911,5 | 8550,0 | 0,41 | 7244,5 |
| м. Ровеньки |  |  |  |  | 6711,5 | 2265,0 | 0,34 | 6127,5 |
| м. Рубіжне | 923 | 175 | 116,60 | 40,81 | 96053,0 | 7912,5 | 0,08 | 6433,5 |
| м. Сєвєродонецьк | 50 |  |  |  | 57300,0 | 23740,0 | 0,41 | 27428,9 |
| Всього | 2423 | 1031 |  | 240,4292 | 751387,4 | 219096,5 | 0,29 | 303940,55 |

Райони

| Діаметр трубопроводу | 0,325 |  |  |  | 0,273 |  |  |  | 0,219 |  |  |  | 0,159 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн |
| Біловодський |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 | 236 | 909,7 | 428,47 |  |  |  |  |
| Кремінський | 272 | 100 | 1718,4 | 343,68 | 307 |  |  |  |  |  |  |  | 3799 |  |  |  |
| Ст.-Луганський |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 909,7 |  | 2814 | 1416 | 529,7 | 1500,11 |
| Старобільський |  |  |  |  | 501 | 140 | 1335,2 | 373,86 | 400 | 50 | 909,7 | 90,97 | 1456 | 50 | 529,7 | 52,97 |
| Всього | 272 | 100 |  | 343,68 | 844 | 140 |  | 373,856 | 6183 | 285,5 |  | 519,4387 | 12427 | 1466 |  | 1553,08 |

| Діаметр трубопроводу | 0,133 |  |  |  | 0,125 |  |  |  | 0,114 |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн |  | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн |  |
| Біловодський |  |  |  |  | 443 | 177 | 432 | 153,1 |  |  |  |  |  | 1557 | 89 | 360,2 | 64,1 |  |
| Кремінський | 863 |  |  |  | 90 |  |  |  | 4988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст.-Луганський | 2480 | 1600 | 467,8 | 1497,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2110 | 630 | 360,2 | 453,9 |  |
| Старобільський | 205 |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 549 | 50 | 360,2 | 36,0 |  |
| Всього | 3548 | 1600 |  | 1497 | 2027 | 177 |  | 153 | 5047 |  |  |  |  | 8426 | 769 |  | 554 |  |

| Діаметр трубо-проводу | 0,089 |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,057 |  |  |  | Сумарна протяж-ність мереж у двотру-бному обчисленні, метрів | Сумарна протяжність трубо-проводів, що реконст-руюються, м | Відношення протяжності трубопроводів, що реконструюються, до загальної протяжності трубопроводів | Сумарна вартість заміни трубопро-водів, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, метрів | Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконструюється, метрів | Вартість 1 п. м ПІТ, грн | Вартість заміни трубопроводів, тис. грн |  |  |  |  |
| Біловодський | 421 | 35 | 273,5 | 19,1 | 681 | 139,4 | 223,4 | 62,3 |  |  |  |  | 3573,0 | 676,1 | 0,2 | 727,1 |
| Кремінський | 1105 |  |  |  | 672 |  |  |  | 3134 |  |  |  | 15230,0 | 100,0 | 0,01 | 343,7 |
| Ст.-Луганський | 1476 | 570 | 273,5 | 311,8 | 2685 | 838 | 223,4 | 374,4 | 2935 | 666 | 179,5 | 239,1 | 14800,0 | 5720,0 | 0,4 | 4376,2 |
| Старобільський | 232 | 50 | 273,5 | 27,4 |  |  |  |  | 581 |  | 179,5 |  | 3983,0 | 340,0 | 0,1 | 581,2 |
| Всього | 5286 | 655 |  | 358,3 | 5750 | 977,4 |  | 436,7 | 11850 | 666 |  | 239,1 | 37586,0 | 6836,1 | 0,11 | 6028,2 |

- ПРАЙС-ЛИСТ НА ТРУБИ, ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНІ ПІНОПОЛІУРЕТАНОМ*

Ціни з ПДВ в грн станом на 01.07.2011

| Типорозмір | Пряма труба, грн/м |
| --- | --- |
| 32/90 | 116,61 |
| 38/110 | 146,52 |
| 45/110 | 150,18 |
| 57/125 | 179,49 |
| 76/140 | 223,44 |
| 89/160 | 273,50 |
| 108/200 | 360,20 |
| 133/225 | 467,78 |
| 159/250 | 529,65 |
| 219/315 | 909,65 |
| 273/400 | 1335,18 |
| 325/450 | 1718,42 |
| 377/500 | 2642,12 |
| 426/560 | 2517,90 |
| 478/630 | 2991,45 |
| 530/710 | 4322,34 |
| 630/800 | 5298,27 |
| 720/900 | 6520,58 |
| 820/1000 | 7120,85 |
| 920/1100 | 9181,74 |

- *Примітка. Джерело інформації: http://www.energoresurs.com/files/doc/c1.pdf

- Додаток 25

- до Регіональної програми

- ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ  КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК

Когенераційна установка складається з газопоршневого двигуна і котельні, які об'єднані в єдиний технологічний процес виробництва гарячої води. Це  не порушує технології виробництва гарячої води і вписується в існуючу теплову схему котельні. Особливістю цієї схеми є те, що енергетичний модуль працює автономно, що дозволяє регулювати електричні і теплові навантаження в широких діапазонах.

Система охолодження двигуна, яка використовується в когенераційному циклі модуля, забезпечує послідовну утилізацію тепла агрегатів двигуна і складається з первинного контуру і двох незалежних контурів системи охолодження двигуна: вторинного і технологічного.

Вивід теплової потужності двигуна та її передача забезпечується через теплообмінник первинного контуру за допомогою циркуляційного насоса. Первинний контур оснащений розширювальною ємністю з аварійним клапаном і триходовим клапаном для виводу теплової потужності контуру в установку аварійного охолодження.

Вторинний контур забезпечує вивід теплової потужності установки від охолодження двигуна за рахунок нагрівання мережевої води. Вона передається через вторинний контур у зовнішній контур для підключення в теплову мережу споживача. Контур працює при температурі зворотної води в інтервалі від 50 °С до 70 °С.

Технологічний контур забезпечує відвід теплової потужності із другої секції проміжного охолоджувача паливної суміші і не бере участь у когенераційному циклі. Контур працює при температурі зворотної води від 18 до 25°С. Контур оснащений циркуляційним насосом, терморегулюючим клапаном і розширювальним баком. Теплова схема охолодження двигуна, система утилізації тепла продуктів згоряння і проміжний теплообмінник для виводу  утилізованої теплової потужності по теплоносію з'єднані в замкнений контур. Циркуляційний насос підтримує постійну витрату теплоносія з температурою 70/105 °С. У проміжному теплообміннику відбувається нагрівання зворотної мережевої води. Вода зі зворотної лінії теплової мережі розділяється на два потоки. Один проходить крізь проміжний теплообмінник когенераційної установки і після нагрівання з'єднується з основним потоком. Таким чином збільшується температура води у зворотній лінії теплової мережі.

Далі вода подається на всас мережевих насосів котельні. Туди ж підводиться вода від підживлювальних насосів, що компенсує витік води в теплових мережах і в контурі когенераційної установки.

У випадку вимушеного простою котельні вивід теплової потужності від систем двигуна когенераційної установки здійснюється через балансовий радіатор, а газовий вихлоп скидається через байпасну лінію котла-утилізатора в атмосферу.

Якщо при крайніх температурних режимах не забезпечується відведення теплової потужності двигуна, ця потужність або її частина виводиться в аварійну охолоджувальну установку. Охолоджувальна установка для аварійного охолодження двигуна розрахована на температуру навколишнього повітря 
35 °С при складі охолоджувальної рідини: 50 % гліколя та 50 % води. Електричний струм, який виробляється когенераційною установкою, використовується, в першу чергу, для покриття власних потреб об'єкта. Якщо немає потреби у виробленій електроенергії, її надлишок скидається до зовнішньої електричної мережі. Також когенераційна установка може працювати в режимі автономного джерела живлення або паралельно з зовнішньою мережею без скидання надлишку електроенергії до неї.

Додаток 26

до Регіональної програми

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПОЗАПІКОВОГО ЕЛЕКТРООПАЛЕННЯ

Використання позапікової електроенергії в Україні зумовлено структурою електрогенеруючих потужностей енергосистеми, в якій біля 50 %  електроенергії виробляється на атомних електростанціях, які мають обмежені можливості щодо їх регулювання. Урядові рішення підтримують цей напрямок як енергоефективний.   Зараз на Україні декілька фірм-виробників (дехто за участю закордонних партнерів) виробляють обладнання для систем автономного теплопостачання на основі електропідігрівачів мережевої води в нічний час за пільговим тарифом з компактними твердими теплоакумуляторами (на відміну від баків-акумуляторів з рідким теплоносієм – мережевою водою). В такому варіанті технологія електропідігріву відповідає сучасним тенденціям щодо децентралізації існуючої системи теплопостачання з метою усунення недоліків централізованих систем, а саме громіздкості, наявності протяжних теплових мереж з незадовільними енергозберігаючими характеристиками, можливості виникнення і розвитку масштабних аварій з тяжкими наслідками і великими збитками. Заявлена вартість теплопостачання від таких автономних систем менша ніж відповідна вартість для об’єктів  бюджетної сфери в 3-4 рази.

Крім впровадження теплоакумуляційних внутрішньобудинкових приладів з електропідігрівом існує на ринку України ще немало пропозицій і технічних розробок, спрямованих на використання позапікової електроенергії. Так, розроблено технологію електропідігріву «Теплон», яка перебачає використання спеціального нагрівально-акумуляційного бака-нагрівача, а також використання електродних котлів з прямим електропідігрівом,  які в нічний час застосовуються для підігріву теплоносія, зменшуючи обсяги споживання газу на джерелі або покупної теплової енергії на об’єкті споживання.  При цьому з огляду на проблеми з акумуляцією теплової енергії і необхідності мати потрійну пікову потужність при повній відмові від існуючого газоспалюючого обладнання, впровадження прямого електропідігріву в нічний час для розігріву мереж, які і виконують функції акумулятора, без іншого додаткового обладнання, з використанням потужності котла на рівні середньосезонної потреби є оптимальним і економічно  привабливим. В Програмі представлені різні типи технічних рішень, які запропоновані в різних населених пунктах області, що дозволить отримати і оцінити різноманітний технічний досвід з метою подальшого співставлення і вибору оптимальних умов для широкого впровадження.

З огляду на існуючий рівень централізації теплопостачання м. Ровеньків, в схемі розвитку системи теплопостачання міста запропоновано підхід до впровадження електропідігріву, що полягає в добудові районних котелень міста електрокотлами, приєднаними паралельно до газових котлів. При цьому у зв’язку із збільшенням одиничної потужності обладнання зменшуються питомі капіталовкладення в порівнянні з раніше розглянутими індивідуальними системами теплопостачання.

Для попередньої оцінки вартості впровадження електропідігріву на потреби теплопостачання м. Ровеньків прийнято розрахунковий варіант: на районній котельні встановлюються два електродних водогрійних котла однакової потужності (вітчизняний аналог - котел типу КЕВ виробництва ВАТ «Спеценергомонтаж»), які живляться від індивідуальної трансформаторної підстанції по кабельній лінії підземного прокладання довжиною 3 км. Розрахунок питомих капіталовкладень виконано для кожного типорозміру номенклатури котлів КЕВ, в т. ч. власна електрокотельня, трансформаторна підстанція, кабельна лінія.

Капіталовкладення складаються з вартості двох етапів проектних робіт (проект і робоча документація), вартості обладнання і матеріалів, вартості будівельно-монтажних робіт. Вартісні показники прийняті за чинними цінами на проектні роботи, прайс-листами виробників продукції і кошторисним обрахунком обсягів робіт (по кожному типорозміру котла складені локальні кошториси). Розрахунок питомих капіталовкладень на 1 кВт встановленої потужності електропідігріву мережної води наведено в таблиці Д.6.1.

Таблиця Д.6.1 -  Розрахунок питомих капіталовкладень в 1 кВт встановленої  потужності електропідігріву мережевої води в м. Ровеньках

|  | Потужність котла типу КЕВ, МВт | 0,25 | 0,40 | 0,63 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потужність електрокотельні, МВт | 0,50 | 0,80 | 1,26 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 20,0 |
|  | Вартість двох етапів проектних робіт, тис. грн | 119,0 | 119,0 | 129,8 | 160,5 | 250,3 | 280,5 | 320,8 | 373,3 |
|  | Вартість обладнання (електрокотельня, трансформаторна підстанція, кабельна лінія), тис. грн | 642,7 | 510,2 | 933,1 | 971,3 | 3248,4 | 3352,7 | 3617,8 | 4323,6 |
|  | Вартість будівельних робіт, тис. грн | 58,7 | 58,7 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 |
|  | Вартість монтажних робіт, тис. грн | 190,9 | 177,1 | 299,1 | 299,1 | 414,0 | 466,0 | 1257,8 | 1257,8 |
|  | Капіталовкладення разом (сума пп. 3, 4, 5, 6), тис. грн | 1011,3 | 865,0 | 1446,9 | 1515,8 | 3997,6 | 4184,1 | 5281,3 | 6039,6 |
|  | Капіталовкладення разом (з ПДВ 20 %) | 1213,6 | 1038,0 | 1736,3 | 1819,0 | 4797,1 | 5020,9 | 6337,6 | 7247,5 |
|  | Питомі капіталовкладення (з ПДВ 20 %) в 1 кВт встановленої потужності, грн/кВт | 2427 | 1298 | 1378 | 909 | 959 | 628 | 528 | 362 |

Мінімальні питомі капіталовкладення в 1 кВт встановленої потужності електрокотельні складають 362 грн/кВт і досягаються за умови використання електродних котлів одиничною потужністю 10 МВт (аналог-котел КЕВ 10000). Максимальні питомі капіталовкладення складають 2427 грн/кВт при використанні котлів одиничною потужністю 0,25 МВт (аналог-котел КЕВ 250), тобто в 6,7 раза більше від мінімальних.

Щодо визначення оптимальної потужності електрокотельні пропонуються такі аргументовані принципи:

- перевагу мають електрокотельні з котлами максимальної  одиничної потужності з огляду на мінімальні питомі капіталовкладення;

- кількість котлів в одній електрокотельні приймається нормативно мінімальною, а саме два котли однакової потужності;

- режим роботи з акумуляцією тепла в баках-акумуляторах гарячої води на першому етапі впровадження не передбачається, оскільки потребує спеціально відведених огороджувальних площадок із захисним обвалуванням для запобігання розтікання води; крім того, робота електрокотельні з теплоакумуляцією вимагає приблизно трикратного збільшення потужності у порівнянні з номінальним середнім навантаженням. Наприклад, теплові споживачі із середньодобовою потужністю 10 МВт потребують приблизно 30 МВт потужності теплоакумулюючої електрокотельні, яка працюватиме вночі з 2300  до 600, що еквівалентно обсягу електроспоживання цілого міста. При цьому ємкість баків-акумуляторів повинна складати 4300 м3. Тобто реалізація електропідігріву з теплоакумуляцією на районних котельнях міста поки що проблематична з огляду на площу міста Ровеньків і відсутність в міський теплоенергетиці достатньо крупних об’єктів типу ТЕЦ;

- оптимальну потужність електрокотельні доцільно розраховувати не за приєднаними тепловими навантаженнями (за розрахунковою температурою на опалення (-26 ºС), а за середніми тепловими навантаженнями опалювального періоду (-2,5 ºС), відповідно потужність електрокотельні складатиме 47 % від приєднаного теплового навантаження на опалення. З врахуванням тепловтрат в тепломережах з попередньо ізольованих труб 7,8 % потужність електрокотельні складатиме відповідно 51%.

З урахуванням існуючої структури теплопостачання м. Ровеньків попередньо  місцем впровадження технології прямого електропідігріву мережної води вибрані 10 котелень,  потужність яких є оптимальною з точки зору мінімуму капіталовкладень і відповідає середньому навантаженню на опалення протягом опалювального періоду. У випадку одночасної роботи двох котлів по кожній котельні можливе забезпечення максимального приєднаного навантаження на опалення, що має бути передбаченим проектною документацією.

Проекти із заміщення природного газу нічним електропідігрівом

Для розрахунку економічного ефекту, який може бути досягнуто при впроваджені на котельнях електрокотлів, з нічним електропідігрівом теплоносія, слід враховувати, що такі котли працюють протягом усього опалювального сезону (в середньому по області 172 доби) в часи так званого «провалу» графіка навантаження з 23 до 6 години, тобто протягом 7 годин щоденно (це за наявності засобів автоматичного регулювання у споживача, в противному випадку треба застосовувати понижуючий коефіцієнт 0,75). Тобто кожний 1 кВт встановленої потужності буде споживати протягом сезону при тризонному тарифі пільгову електроенергію протягом 7 годин за добу, а за опалювальний період 172*7 = 1204 кВт*год. електроенергії, з якої з ККД = 0,98 виробить 1024*0,98*0,86/1000 = 1,014 Гкал теплової енергії. Економічний ефект буде досягнуто за рахунок зменшення змінних витрат підприємства – витрат на паливо і електроенергію. При двозонному тарифі на позапікову електроенергію 0,398 грн/кВт*год., прийнятому відповідно до постанов НКРЕ від 20.12.2001 № 1241 «Про тарифи, диференційовані за періодами часу», від 23.09.2011 № 1633 «Щодо затвердження на жовтень 2011 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України» вартість 1 Гкал, виробленої за нічним тарифом, складає 1204*0,349/1,014=414,4 грн/Гкал. Сьогодні такий і вище тариф на теплову енергію існує тільки для бюджетників та інших споживачів, що робить для них створення таких систем нічного електропідігріву економічно привабливим, і на цей час нижче середньозваженого тарифу на теплову енергію, який дорівнює 444 грн/Гкал, при цьому для бюджетних організацій він складає від 650 до 810 грн/Гкал.

При впровадженні нічного електропідігріву на джерелах системи централізованого теплопостачання для зменшення обсягів споживання газу картина суттєво змінюється. В цьому випадку економічний ефект досягається виключно зменшенням використання газу.  Середньозважена за споживачами ціна на газ складає 1650 грн/тис. м3,  а для бюджетників в середньому 3300 грн/тис. м3 при  середніх витратах умовного палива на виробництво 1 Гкал теплової енергії 175,6 кг у. п, що еквівалентно  153,5 м3 газу.

Зменшення витрат електроенергії на виробництво теплової енергії буде в цьому випадку дорівнювати 7/24 від звичайного обсягу споживання електроенергії на виробництво. Взагалі доля технологічного етапу виробництва і відпуску теплової енергії в загальному обсязі споживання електроенергії на весь технологічний процес виробництва і транспортування теплової енергії може визначитися як частка в 55 % від загального споживання, яке в середньому по області складає 46,54 кВт*год. /Гкал, тобто 25,6 кВт*год./Гкал.

Після цього маємо всі вихідні дані для розрахунку економічного ефекту від впровадження в систему теплопостачання позапікової електроенергії і строку окупності цього заходу, які наведено в таблиці Д.26.2. Надані в схемі розвитку 
м. Ровеньків котельні для переобладнання на використання позапікової електроенергії не підтверджені при  складанні опитних листів, але з огляду на досить докладну первинну  інформацію щодо цих котелень, розробники вважають за доцільне на цьому прикладі провести попередню оцінку доцільних варіантів впровадження електрокотлів, що використовують позапікову електроенергію.

Таблиця Д.26.2 Техніко-економічні показники впровадження позапікової електроенергії в м. Ровеньках

| Адреса котельні, кількість і потужність електрокотлів | Потужність електрокотлів, МВт | Кількість спожитої електроенергії, тис. кВт*год. | Вартість спожитої електроенергії, тис. грн | Кількість виробленої теплової енергії, тис. Гкал/рік | Економічний ефект |  |  |  | Сумарна економія, тис. грн | Капітальні витрати, тис. грн | Строк окупності, роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | економія газу, тис. м3 | вартість зекономленого газу, тис. грн | економія електроенергії, тис. кВт*год. | вартість зекономленої електроенергії, тис. грн |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| м. Ровеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кв. Гагаріна, кв. Шахтарський, б/н, 2х6 МВт | 12 | 14448 | 2326,1 | 12300 | 1722 | 3444 | 9,03 | 9,0 | 1127 | 5290 | 4,7 |
| кв. Шахтарський, кв. Шахтарський, б/н, 2х6 МВт | 12 | 14448 | 2326,1 | 12300 | 1722 | 3444 | 9,03 | 9,0 | 1127 | 5290 | 4,7 |
| вул. Леніна, б/н, 2х1,0 МВт | 2 | 2408 | 387,68 | 2050 | 287 | 574 | 1,505 | 1,5 | 188 | 2070 | 11,0 |
| вул. Свердлова, 2х1,0 МВт | 2 | 2408 | 387,68 | 2050 | 287 | 574 | 1,505 | 1,5 | 188 | 2270 | 12,1 |
| вул. К.Маркса, ст. Авангард, - 2х0,4 МВт | 0,8 | 963,2 | 155,07 | 820 | 114,8 | 229,6 | 0,602 | 0,6 | 75 | 1195 | 15,9 |
| вул. Капанелі, 1, 4х1,0 МВт | 4 | 4816 | 775,37 | 4100 | 574 | 1148 | 3,01 | 3,0 | 376 | 3910 | 10,4 |
| вул. Чехова, б/н, 2х2,5 МВт | 5 | 6020 | 969,22 | 5125 | 717,5 | 1435 | 3,7625 | 3,7 | 470 | 5260 | 11,2 |
| вул. Польова, б/н, 2х0,63 МВт | 1,26 | 1517 | 244,24 | 1291,5 | 180,8 | 361,6 | 0,9482 | 0,9 | 118 | 1890 | 15,9 |
| вул. Гагаріна, 1, 4х1,0 МВт | 4 | 4816 | 775,37 | 4100 | 574 | 1148 | 3,01 | 3,0 | 376 | 3910 | 10,4 |
| вул. Тельмана, 9, 2х1,0 МВт | 2 | 2408 | 387,68 | 2050 | 287 | 574 | 1,505 | 1,5 | 188 | 2070 | 11,0 |

Проведені розрахунки показали, що шляхами використання позапікової електроенергії є, в першу чергу, автономні й індивідуальні системи теплоспоживання, які створюються  при оптимізації  схем теплопостачання населених пунктів, оскільки при нинішньому складі цін і тарифів вони доцільні лише для бюджетних та інших споживачів і лише як альтернатива покупній тепловій енергії при відокремленні від теплових мереж централізованого теплопостачання. При створенні таких джерел теплової енергії на  мережах централізованого теплопостачання для зменшення споживання енергоносіїв, економічний ефект, розрахований за середньозваженими за структурою споживачів цінами на газ і тарифами на теплову енергію,  не досягається і кошти не повернуться. При цьому слід зазначити, що комплексне проведення модернізації системи теплозабезпечення бюджетних закладів, яке поєднується з термомодернізацією самої будівлі, суттєво зменшує  витрати і на джерело теплопостачання.

Гарним прикладом впровадження таких систем можуть бути запропоновані м.м. Лутугне і Попасна бюджетні заклади з нецілодобовим перебуванням людей – вони (хоча такий перелік може бути і продовжено) найкращим чином відповідають умовам впровадження позапікових електронагрівачів, про що і свідчать економічні показники цих проектів.

Докладно опис такого проекту наведено в схемі розвитку системи теплопостачання м. Попасної. В рамках реалізації інвестиційного проекту пропонується від'єднати дві будівлі ДНЗ № 6 та ДНЗ № 7 від районних газових котелень і перевести їх на  автономне опалення за електротеплоакумуляційною схемою.

Автономні електротеплоакумуляційні установки виступають альтернативою районним газовим котельням і мають низку переваг:

- розміщуються в безпосередній близькості до будівель споживачів, що практично виключає втрати в теплових мережах;

- мають високий коефіцієнт корисної дії – до 98 %;

- виробляють теплову енергію за більш економічно вигідним нічним тарифом на електроенергію, ніж на природний газ;

- можлива повна автоматична робота установок без постійної присутності обслуговуючого персоналу;

- відсутні витрати на капітальне будівництво приміщення котелень.

Інвестиційний проект містить два варіанта розрахунків. Перший варіант (ІП-3А) враховує існуюче навантаження на опалення будівель бюджетної сфери. Другий варіант (ІП-3Б) враховує зниження теплового навантаження за рахунок часткової термомодернізації будівель бюджетних установ.

Економічна ефективність проекту забезпечується за рахунок  заміщення споживання природного газу на вироблення теплової енергії споживанням електроенергії за нічним тарифом, а також зменшення інших експлуатаційних витрат. Це значно зменшує собівартість виробництва теплової енергії.

Зведені дані розрахунку ефективності проекту наведено в таблиці	 Д.26.3.

Таблиця Д.26.3 – Основні техніко-економічні показники інвестиційного проекту

| № | Найменування | Одиниця виміру | ІП-ЗА | ІП-ЗБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Економічні характеристики проекту |  |  |  |
| 1.1 | Строк життя проекту | років | 10 | 10 |
| 1.2 | Строк реалізації проекту | роки | 2011-2012 | 2011-2012 |
| 1.3 | Введення в експлуатацію об'єктів | рік | 2012 | 2012 |
| 1.4 | Капітальні витрати | тис. грн | 512 | 422 |
| 1.5 | Джерела фінансування |  | 1* | 1* |
| 1.6 | Джерела погашення |  | 2* | 2* |
| 2 | Технічні характеристики проекту |  |  |  |
| 2.1 | Кількість котелень | шт. | 2 | 2 |
| 2.2 | Потужність котелень встановлена | Гкал/год | 0,37 | 0,32 |
| 2.3 | Приєднане теплове навантаження | Гкал/год | 0,24 | 0,19 |
| 3 | Експлуатаційні характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Виробництво теплової енергії | Гкал/рік | 637 | 505 |
| 3.2 | Споживання газу існуючими котельнями | тис. мЗ/рік | 127 | 127 |
| 3.3 | Споживання газу новими котельнями | тис. мЗ/рік | 0 | 0 |
| 3.4 | Обсяг заміщення газу | тис. мЗ/рік | 127 | 127 |
| 3.5 | Споживання електроенергії на опалення | тис.кВт*год/рік | 756 | 599 |
| 3.6 | Тариф на газ для бюджетних організацій | грн/тис. мЗ | 2 562 | 2 562 |
| 3.7 | Тариф на електроенергію | грн/тис. кВт*год | 836 | 836 |
| 3.8 | Економічний ефект при реалізації проекту | тис. грн/рік | 161 | 195 |
| 3.9 | Строк окупності проекту | рік | 3,2 | 2,2 |

1* - комерційний кредит

2* - введення до тарифу на теплову енергію інвестиційної складової

Додаток 27

до Регіональної програми

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ НА КРЕДИТУВАННЯ ЗАХОДІВ З ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА 2012-2016 РОКИ

| № з/п | Міста, райони, показники | Од. вим. | Загальний обсяг | у т. ч. по роках |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 |
| 1 | Алчевськ |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 2540 | 1270 | 1270 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 1740 | 870 | 870 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 800 | 400 | 400 |
|  | кількість квартир | од. | 170 | 85 | 85 |
| 2 | Антрацит |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 150 | 110 | 40 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 100 | 60 | 40 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 50 | 50 | - |
|  | кількість квартир | од. | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Брянка |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 1320 | 660 | 660 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 920 | 460 | 460 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 400 | 200 | 200 |
|  | кількість квартир | од. | 88 | 44 | 44 |
| 4 | Кіровськ |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 268 | 134 | 134 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 100 | 50 | 50 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 168 | 84 | 84 |
|  | кількість квартир | од. | 18 | 9 | 9 |
| 5 | Краснодон |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 1157 | 625 | 532 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 910 | 490 | 420 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 247 | 135 | 112 |
|  | кількість квартир | од. | 77 | 42 | 35 |
| 6 | Красний Луч |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 1840 | 900 | 940 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 1680 | 820 | 860 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 160 | 80 | 80 |
|  | кількість квартир | од. | 182 | 90 | 92 |
| 7 | Лисичанськ |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 3090 | 1540 | 1550 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 1090 | 540 | 550 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 2000 | 1000 | 1000 |
|  | кількість квартир | од. | 206 | 103 | 103 |
| 8 | Луганськ |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 406 | 203 | 203 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 220 | 110 | 110 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 186 | 93 | 93 |
|  | кількість квартир | од. | 27 | 14 | 13 |
| 9 | Первомайськ |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 656 | 323 | 333 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 550 | 270 | 280 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 106 | 53 | 53 |
|  | кількість квартир | од. | 44 | 22 | 22 |
| 10 | Ровеньки |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 880 | 440 | 440 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 600 | 300 | 300 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 280 | 140 | 140 |
|  | кількість квартир | од. | 58 | 29 | 29 |
| 11 | Рубіжне |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 880 | 440 | 440 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 600 | 300 | 300 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 280 | 140 | 140 |
|  | кількість квартир | од. | 60 | 30 | 30 |
| 12 | Сєвєродонецьк |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 20 | 10 | 10 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 20 | 10 | 10 |
|  | міський бюджет | тис. грн | - | - | - |
|  | кількість квартир | од. | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Свердловськ |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 20 | 10 | 10 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 20 | 10 | 10 |
|  | міський бюджет | тис. грн | - | - | - |
|  | кількість квартир | од. | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Стаханов |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 530 | 260 | 270 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 330 | 160 | 170 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 200 | 100 | 100 |
|  | кількість квартир | од. | 35 | 17 | 18 |
| 15 | Кремінський р-н |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 750 | 390 | 360 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 620 | 320 | 300 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 130 | 70 | 60 |
|  | кількість квартир | од. | 50 | 26 | 24 |
| 16 | Лутугинський р-н |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 220 | 110 | 110 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 200 | 100 | 100 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 20 | 10 | 10 |
|  | кількість квартир | од. | 20 | 10 | 10 |
| 17 | Перевальський р-н |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 530 | 260 | 270 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 330 | 160 | 170 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 200 | 100 | 100 |
|  | кількість квартир | од. | 50 | 25 | 25 |
| 18 | Попаснянський р-н |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 1220 | 600 | 620 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 1200 | 590 | 610 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 20 | 10 | 10 |
|  | кількість квартир | од. | 100 | 50 | 50 |
| 19 | Сватівський р-н |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 23 | 13 | 10 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 20 | 10 | 10 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 3 | 3 | - |
|  | кількість квартир | од. | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Старобільський р-н |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 780 | 385 | 395 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 650 | 320 | 330 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 130 | 65 | 65 |
|  | кількість квартир | од. | 60 | 30 | 30 |
| 21 | Слов’яносербський р-н |  |  |  |  |
|  | обсяг кредитування, у т. ч. | тис. грн | 120 | 60 | 60 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 100 | 50 | 50 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 20 | 10 | 10 |
|  | кількість квартир | од. | 8 | 4 | 4 |
|  | Всього | тис. грн | 17400 | 8743 | 8657 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 12000 | 6000 | 6000 |
|  | міський бюджет | тис. грн | 5400 | 2743 | 2657 |
|  | кількість квартир | од. | 1269 | 640 | 629 |